| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: . Адлейба Э. |
| 1. Конденсатор и электрическая лампочка соединены последовательно и включены в цепь переменного тока напряжением 440 В и частотой 50 Гц. Какую емкость должен иметь конденсатор для того, чтобы через лампочку протекал ток 0,5 А и падение потенциала на лампочке было равно 110 В? Ответ: С = 3,74 мкФ Рисунок: нет |  |
| 2. При какой силе тока, текущего по тонкому проводящему кольцу радиусом R = 0,2 м, магнитная индукция B в точке, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние r = 0,3 м, станет равной 20 мкТл? Ответ: 21,5 А. Рисунок: нет. |  |
| 3. Найти количество теплоты, выделяющееся ежесекундно в единице обьема медного провода при плотности тока 30 А/см**2. Ответ: 1.55*10**3 Дж/(с*м**3). Рисунок : нет. |  |
| 4. Электрон движется в однородном магнитном поле напряженностью 4 кА/м со скоростью 10 Мм/с. Вектор скорости направлен перпендикулярно линиям напряженности. Найти силу, с которой поле действует на электрон, и радиус окружности, по которой он движется. Ответ: 8,05 фН; 1,13 см. Рисунок: нет. |  |
| 5. Э.д.с. элемента 1.6 В и внутреннее его сопротивление 0.5 Ом. Чему равен к.п.д. элемента при силе тока 2.4 А? Ответ: n=25 %. Рисунок: нет. |  |
| 6. К пластинам плоского конденсатора, расстояние между которыми d=3 см, подана разность потенциалов U=1000 В. Пространство между пластинами заполняется диэлектриком (е=7). Найти: а) поверхностную плотность связанных (поляризованных) зарядов, б) на сколько изменится поверхностная плотность заряда на пластинах при заполнении конденсатора диэлектриком. Задачу решить при двух условиях: 1)заполнении конденсатора диэлектриком производится при включенном источнике разности потенциалов, 2) заполнение конденсатора диэлектриком производится после отключения конденсатора от источника напряжения. Ответ: 1) а) сигма=1.77*10**-5 Кл/м**2; б) сигма=1.77*10**-5 Кл/м**2; 2) а) сигма=2.53*10**-6 Кл/м**2. Рисунок:нет. |  |
| 7. Вакуумный цилиндрический конденсатор имеет радиус внутреннего цилиндра r=1.5 см и радиус внешнего цилиндра R=3.5 см. Между цилиндрами приложена разность потенциалов U=2.3 кВ. Какую скорость v получит электрон под действием поля этого конденсатора, двигаясь с расстояния l1=2.5 см до расстояния l2=2 см от оси цилиндра? Ответ: v=1.46*10**7 м/с. Рисунок: нет |  |
| 8. В однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл движется протон. Траектория его движения представляет собой винтовую линию с радиусом 10 см и шагом 60 см. Определить кинетическую энергию протона. Ответ: 580 фДж. Рисунок: нет. |  |
| 9. В соленоид длиной l=50 см вставлен сердечник из такого сорта железа, для которого зависимость В=f(H) неизвестна. Число витков на единицу длины соленоида N(l)=400 1/см; площадь поперечного сечения соленоида S=10 см**2. Найти магнитную проницаемость & материала сердечника при токе через обмотку соленоида I=5 А, если известно, что магнитный поток, пронизывающий поперечное сечение соленоида с сердечником, Ф=1.6 мВб. Какова индуктивность L соленоида при этих условиях? Ответ: Ню=640; L=64 мГн. Рисунок: нет. |  |
| 10. Электрон влетает в однородное магнитное поле напряженностью H=16 кА/м со скоростью V=8 Мм/с. Вектор скорости составляет угол альфа равный 60 градусам с направлением линий индукции. Определить радиус R и шаг h винтовой линии, по которой будет двигаться электрон в магнитном поле. Определить также шаг винтовой линии для электрона, летящего под малым углом к линиям индукции. Ответ: 1.96 мм; 7.1 мм; 14.2 мм. Рисунок: нет. |  |
| 11. Найти напряженность Е электрического поля на расстоянии r=02нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным Ответ: Е=36ГВ/м Рисунок: нет. |  |
| 12. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 800 СГСс и катушки, индуктивность которой 2*10**(-3) Гн. На какую длину волны настроен контур? Сопротивлением контура пренебречь. Ответ: ЛЯМБДА = 2500 м Рисунок: нет |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 2. Давыдов В. |
| 1. Обмотка катушки состоит из 500 витков медного провода площадью поперечного сечения 1 мм**2. Длина катушки 50 см и ее диаметр 5 см. При какой частоте переменного тока полное сопротивление катушки вдвое больше ее активного сопротивления? Ответ: v = 300 Гц Рисунок: нет |  |
| 2. Три источника тока с ЭДС Е1=11 В,Е2=4 В,Е3=6 В и три реостата с сопротивлениями R1=5 Ом, R2=10 Ом, R3=2 Ом соединены как показано на рис.19.10. Определить силы токов I в реостатах. Внутреннее сопротивление источников тока пренебрежительно мало. Ответ: 0.8 А; 0.3 А; 0.5 А Рисунок: 19.10. |  |
| 3. Заряд распределен равномерно по бесконечной плоскости с поверхностной плотностью 10 нКл/м**2. Определить разность потенциалов двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние 10 см. Ответ: 56,6 В. Рисунок: нет. |  |
| 4. Рамка площадью 200 см**2 равномерно вращается с частотой 10 с**(-1) относительно оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (B = 0,2 Тл). Каково среднее значение ЭДС индукции за время, в течении которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения? Ответ: 0,16 В. Рисунок: нет. |  |
| 5. Пластины плоского конденсатора площадью 100см2 каждая притягиваются друг к другу с силой 3*10-3 кгс. Пространство между пластинами заполнено слюдой. Найти 1)заряды, находящиеся на пластинах, 2) Напряженность поля между пластинами, 3) Энергию единицы объема поля. Ответ: 1) g=1.77*10**-7 Кл; 2) E=333 кВ/м;4) W0=2.94 Дж/м**3. Рисунок:нет. |  |
| 6. Определить число N оборотов, которые должен сделать протон в магнитном поле циклотрона, чтобы приобрести кинетическую энергию Т=10 МэВ, если при каждом обороте протон проходит между дуантами разность потенциалов U=30 кВ. Ответ: N=167. Рисунок: нет. |  |
| 7. Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами 2 см, заряжен до потенциала 3000 В. Какова будет напряженность поля конденсатора, если, отключив источник напряжения, пластины раздвинуть до расстояния 5 см? Вычислить энергию конденсатора до и после раздвижения. Площадь пластин 100 см2. Ответ: E1=E2=150 кВ/м; W1=2*10**-5 Дж; W2=5*10**-5 Дж. Рисунок:нет. |  |
| 8. Два элемента (ЭДС 1 = 1,2 В, r 1 = 0,1 Ом; ЭДС 2 = 0,9 В, r2 = 0,3 Ом) соединены одноименными полюсами. Сопротивление R соединительных проводов равно 0,2 Ом. Определить силу тока в цепи. Ответ: 0,5А. Рисунок: нет. |  |
| 9. Внутреннее сопротивление батареи аккумуляторов равно 3 Ом. Сколько процентов от точного значения ЭДС составляет погрешность, если, измеряя разность потенциалов на зажимах батареи вольтметром с сопротивлением 200 Ом, принять ее равной ЭДС? Ответ: 1,48 %. Рисунок: нет. |  |
| 10. Расстояние между двумя точечными положительными зарядами Q1=9Q и Q2=Q равно 8 см. На каком расстоянии от первого заряда находится точка, в которой напряженность поля зарядов равна 0? Где находилась бы эта точка, если бы второй заряд был отрицательным? Ответ: 6 см;12 см. Рисунок: нет. |  |
| 11. Калориметр К имеет спираль, сопротивление которой R1= 60 Ом. Спираль R1 включена в цепь, как показано на схеме рис. 38. На сколько градусов нагреются 480 г воды, налитой в калориметр, за 5 мин пропускания тока, если амперметр показывает 6 А? Сопротивление R2=30 Ом. Сопротивление генератора и амперметра и потерями тепла пренебречь. Ответ: На 36 град.C. Рисунок : N38. |  |
| 12. Альфа-частица, кинетическая энергия которой W=500 эВ, влетает в однородное магнитное поле, перпендикулярное к направлению ее движения. Индукция магнитного поля В=0,1 Тл. Найти силу F ,действующую на альфа-частицу, радиус R окружности, по которой движется альфа-частица, и период обращения Т альфа-частицы. Ответ: F=5*10**(-15) Н; R=3,2 см; T=1,3 мкс. Рисунок: Нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 3. Дорфеуилле К. |
| 1. Индукция магнитного поля циклотрона равна 1 Тл. Какова частота ускоряющего поля между дуантами, если в циклотроне ускоряются дейтроны? Ответ: 7,7 МГц. Рисунок: нет. |  |
| 2. Сколько ампер-витков потребуется для того, чтобы внутри соленоида малого диаметра и длиной l=30 см объемная плотность энергии магнитного поля была равна W0=1,75 Дж/м**3? Ответ: IN=500 А*в. Рисунок: Нет. |  |
| 3. По плоскому контуру из тонкого провода течет ток I=100 A. Определить магнитную индукцию поля, создаваемого этим током в точке О, в случаях а-б, изображенных на рисунке 21.16. Радиус R изогнутой части контура равен 20 см. Ответ: 236 мкТл; 78,5 мкТл. Рисунок: 21.16. |  |
| 4. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3 см и 6 см. Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы равен - 1нКл, внешний 2 нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии: 1)1см; 2)5см; 3)9 см от центра сфер. Ответ: 1)75 В; 2) 135 В; 3)100 В. Рисунок: нет. |  |
| 5. Определить электроемкость Земли, принимая ее за шар радиусом 6400 км. Ответ: 712 мкФ. Рисунок: нет. |  |
| 6. В однородном магнитном поле с индукцией В=100 мкТл движется электрон по винтовой линии. Определить скорость V электрона, если шаг h винтовой линии равен 20см, а радиус R=5см. Ответ: V=1.04 Гм/c. Рисунок: нет. |  |
| 7. Пространство между пластинами плоского конденсатора объемом 20 см**3 заполнено диэлектриком (е=5). Пластины конденсатора присоединены к источнику напряжения. При этом поверхностная плотность связанных зарядов на диэлектрике равна 8.35*10-6 Кл/м**2. Какую работу надо совершить против сил электрического поля, чтобы вытащить диэлектрик из конденсатора? Задачу решить для двух случаев: 1)удаление диэлектрика производится при включенном источнике напряжения, 2)удаление диэлектрика производится после отключения источника напряжения. Ответ: 1) А=1.97*10**-5 Дж; 2) А=9.8*10**-5 Дж. Рисунок:не |  |
| 8. Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет 750 витков и индуктивность 25 мГн. Чтобы увеличить индуктивность катушки до 36 мГн, обмотку с катушки сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки осталась прежней. Определить число витков после перемотки. Ответ: 90. Рисунок: нет. |  |
| 9. Радиус внутреннего шара воздушного сферического конденсатора r=1 см, радиус внешнего шара R=4 см. Между шарами приложена разность потенциалов U=3 кВ. Найти напряженность E электрического поля на расстоянии x=3 см от центра шаров. Ответ: E=U*r*R/(R-r)*x**2=44.5 кВ/м. Рисунок: нет_ |  |
| 10. Имеется предназначенный для измерения разности потенциалов до 30 В вольтметр сопротивлением 2000 Ом, шкала которого разделена на 150 делений. 1) Какое сопротивление надо взять и как его включить, чтобы этим вольтметром можно было измерять разности потенциалов до 75 В? 2) Как при этом изменится цена деления вольтметра? Ответ: 1) Последовательно с вольтметром подключается сопротивление R=3000 Ом; 2) цена деления вольтметра изменится и вместо 0.2 В станет равной 0.5 В. Рисунок : нет. |  |
| 11. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=0.01 м**2, расстояние между ними d=5 мм. К пластинам приложена разность потенциалов U1=300 В. После отключения конденсатора от источника напряжения пространство между пластинами заполняется эбонитом. Какова будет разность потенциалов U2 между пластинами после заполнения? Найти емкость конденсатора C1 и C2 и поверхностные плотности заряда СИГМА(1) и СИГМА(2) на пластинах до и после заполнения? Ответ: U2=115 В; C1=17.7 пФ; C2=46 пФ; СИГМА1=СИГМА2=531 нКл/м**2; Рисунок: нет |  |
| 12. В схеме рис. 44 E1=30 В, E2=5 В, R2=10 Ом, R3=20 Ом.Через амперметр идет ток 1 А, направленный от R3 к R1. Найти сопротивление R1. Сопротивлением батареи и амперметра можно пренебречь. Ответ: R1=20 Ом. Рисунок : N44. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 4. Душенькин К. |
| 1. Тонкое кольцо радиусом 10 см несет заряд 10 нКл. Кольцо равномерно вращается с частотой 10 с**(-1) относительно оси, совпадающей с одним из диаметров кольца. Найти: 1) магнитный момент кругового тока, создаваемого кольцом; 2) отношение магнитного момента к моменту импульса, если масса кольца равна 10 г. Ответ: 1,57 нА*м**2; 500 нКл/кг. Рисунок: нет. |  |
| 2. Шар радиусом R=1 см, имеющий заряд q=40 нКл, помещен в масло. Построить график зависимости U=f(L) для точек поля, расположенных от поверхности шара на расстояниях L, равных 1, 2, 3, 4 и 5 см. Ответ: Рисунок: нет |  |
| 3. Между пластинами плоского конденсатора вложена тонкая слюдяная пластинка. Какое давление испытывает эта пластинка при напряженности электрического поля 10 кВ/см? Ответ: p=26.5 Па. Рисунок:нет. |  |
| 4. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус внутренней сферы равен 10 см, внешней 10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней сфере сообщен заряд 5 мкКл. Определить разность потенциалов между сферами. Ответ: 4,41 кВ. Рисунок: нет. |  |
| 5. В циклотроне требуется ускорять ионы гелия (He++). Частота ню переменной разности потенциалов, приложенной к дуантам, равна 10 МГц. Какова должна быть индукция В магнитного поля, чтобы период Т обращения ионов совпадал с периодом изменения разности потенциалов? Ответ: В=1.3 Тл. Рисунок: нет. |  |
| 6. Построить график зависимости энергии Wэл электростатического взаимодействия двух точечных зарядов от расстояния r между ними в интервале 2<=r<=10см через каждые 2см. Заряды q1=1нКл и q2=3нКл, е=1. График построить для: а) одноименных зарядов, б)разноименных зарядов. Ответ: График Рисунок: нет. |  |
| 7. По трем параллельным прямым проводам, находящимся на одинаковом расстоянии 10 см друг от друга, текут одинаковые токи 100 А.В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить силу ,действующую на отрезок длиной 1 м каждого провода. Ответ: F1 = F 2 =20 мН; F 3 = 34,6 мН. Рисунок: нет. |  |
| 8. Из проволоки длиной l=20 см сделаны квадратный и круговой контуры. Найти вращающие моменты сил М1 и М2, действующие на каждый контур, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл. По контурам течет ток I=2 А. Плоскость каждого контура составляет угол 45град. с направлением поля. Ответ: М1=3,53*10**(-4) Н*м;М2=4,5*10**(-4) Н*м. Рисунок: Нет. |  |
| 9. Два металлических шарика, первый с зарядом 10-8 Кл и радиусом 3см и второй с радиусом 2 см и потенциалом 9000 В, соединены проволочкой, емкостью которой можно пренебречь. Найти: 1)потенциал первого шарика до разряда,2) заряд второго шарика до разряда ,3) энергию каждого шарика до разряда,4)заряд и потенциал второго шарика после разряда,6) энергию соединенных проводником шариков, 7) работу разряда. Ответ: 1) U'1=3 кВ; 2) q2=2*10**-8 Кл; 3) W'1=1.5*10**-5 Дж и W'2=9*10**-5 Дж; 4) q''1=1.8*10**-8 Кл и U''1=5.4 кВ; 5) q''2=1.2*10**-8 Кл и U''2=5.4 кВ; 6) W=8.1*10**-5 Дж 7) A=2.4*10**-5 Дж. Рисунок: нет. |  |
| 10. Найти магнитный поток Ф, пересекаемый радиусом ab диска А за время t=1 мин вращения. Радиус диска R=10 см. Индукция магнитного поля В=0,1 Тл. Диск вращается с частотой n=5,3 с-1. Ответ: Ф=1 Вб. Рисунок: Есть. |  |
| 11. При помощи электрометра сравниваяют между собой емкости двух конденсаторов. Для этого их заряжали до разных потенциалов: U1=300 B и U2=100 В и соединяли. Потенциал конденсаторов оказался равен U=250 В. Найти отношение емкостей C1/C2. Ответ: С1/С2=3. Рисунок: нет. |  |
| 12. Скорость самолета с реактивным двигателем v=950 км/ч. Найти э.д.с. индукции, возникающую на концах крыльев такого самолета, если вертикальная составляющая напряженности земного магнитного поля Нв=39,8 А/м и размах крыльев самолета l=12,5 м. Ответ: 165 мВ. Рисунок: Нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 5. Жердева Ю. |
| 1. В лаборатории, удаленной от генератора 100 м, включили электрический прибор, потребляющий 10 А. Насколько понизилось напряжение на зажимах электрической лампочки, горящей в этой лаборатории? Сечение медных подводящих медных проводов 5 мм**2. Ответ: На 6.8 В. Рисунок: нет. |  |
| 2. Найти магнитный поток, создаваемый соленоидом сечением 10 см**2, если он имеет 10 витков на см его длины при силе тока 20А. Ответ: 25,2 мкВб. Рисунок: нет. |  |
| 3. Рамка , площадь которой S=16 см**2, вращается в однородном магнитном поле с частотой n=2 с-1. Ось вращения находится в плоскости рамки и перпендикулярна к направлению магнитного поля. Напряженность магнитного поля Н=79,6 кА/м. Найти зависимость магнитного потока Ф, пронизывающего рамку, от времени t и наибольшее значение Фmax магнитного потока. Ответ: Ф = 1,6*10**(-4)*cos(4*Pi*t+alpha) Вб, где alpha-угол между нормалью к рамке и направлением магнитного поля в начальный момент времени; Фmax = 160 мВб. Рисунок: Нет. |  |
| 4. Длинный прямой соленоид, содержащий 5 витков на 1 см длинны, расположен перпендикулярно плоскости магнитного меридиана. Внутри соленоида, в его средней части, находится магнитная стрелка, установившаяся в магнитном поле Земли. Когда по соленоиду пустили ток, стрелка отклонилась на угол 60 град. Найти силу тока. Ответ: 55 мА. Рисунок: нет. |  |
| 5. Найти сопротивление железного стержня диаметром 1 см, если масса этого стержня 1 кг. Ответ: R=0.0018 Ом. Рисунок:нет. |  |
| 6. Две катушки расположены на небольшом расстоянии одна от другой. Когда сила тока в первой катушке изменяется с быстротой: I/ t=5 А/с, во второй катушке возникает ЭДС индукции Еi=0,1 B. Определить коэффициент М взаимной индукции катушек. Ответ: 20 мГн. Рисунок: нет. |  |
| 7. Плоский контур, площадь которого равна 300 см**2, находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток 10 А. Определить работу внешних сил по перемещению контура с током в область пространства, магнитное поле в которой отсутствует. Ответ: 3 мДж. Рисунок: нет. |  |
| 8. Напряженность Н магнитного поля в центре кругового витка радиусом 8 см равна 30 А/м. Определить напряженность Н1. Ответ: 15,4 А/м. Рисунок: нет. |  |
| 9. Какую силу тока показывает амперметр А на схеме рис. 45, если E1=2 В, E2=3 В, R3=1500 Ом и R(A)=500 Ом и падение потенциала на сопротивлении R2 (ток через R2 направлен сверху вниз) равно 1 В? Сопротивлением элементов пренебречь. Ответ: I=1 мА. Рисунок : N45. |  |
| 10. При некоторой силе тока I плотность энергии w магнитного поля соленоида равна 0,2 Дж/м**3. Во сколько раз увеличится плотность энергии поля при той же силе тока, если соленоид будет иметь железный сердечник? Ответ: В 1,6*10**3 раза. Рисунок: нет. |  |
| 11. Найти емкость C сферического конденсатора, состоящего из двух концентрических сфер с радиусами r=10 см и R=10.5 см. Про-странство между сферами заполнено маслом. Какой радиус R(0) должен иметь шар, помещенный в масло, чтобы иметь такую же ем-кость? Ответ: C=1.17 нФ; R0=2.1 м. Рисунок: нет |  |
| 12. Найти емкость C земного шара. Считать радиус земного шара R= =6400 км. На сколько изменится потенциал ФИ земного шара, если ему сообщить заряд q=1 Кл? Ответ: C=710 мкФ; ДЕЛЬТА(ФИ)=1400 В. Рисунок: нет_ |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 6. Жуков В. |
| 1. Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет N1=251 виток. Средний диаметр (D) тороида равен 8 см, диаметр d витков равен 2 см. На тороид намотана вторичная обмотка, имеющая N2=100 витков. При замыкании первичной обмотки в ней в течении t=1 мс устанавливается сила тока 3 А. Найти среднюю ЭДС индукции (Ei), возникающей на вторичной обмотке. Ответ: 118 мВ. Рисунок: нет. |  |
| 2. Однородный медный диск А радиусом R=5см помещен в магнитное поле с индукцией В=0,2 Тл так, что плоскость диска перпендикулярна к направлению магнитного поля. Ток I=5 А проходит по радиусу диска ab (a и b - скользящие контакты). Диск вращается с частотой n=3 с**(-1). Найти: а) мощность Р такого двигателя; б) направление вращения диска при условии, что магнитное поле направлено от чертежа к нам; в) вращающий момент М, действующий на диск. Ответ: а) Р=23,6 мВт; б) против часовой стрелки; в) М=12,5*10**(-4) Н*м. Рисунок: Есть. |  |
| 3. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=1 м**2, расстояние между ними d=1.5 мм. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U=300 В. Найти поверхностную плотность заряда СИГМА на его пластинах. Ответ: СИГМА=1.77 мкКл/м**2. Рисунок: нет |  |
| 4. Найти плотность p материала шариков задачи 9.14, если известно, что при погружении этих шариков в керосин угол расхождения нитей стал равным 2a=54 градусов. Ответ: p=2.25*1000 кг/м3 Рисунок: нет. |  |
| 5. Показать, что электрическое поле образованное заряженным диском в предельных случаях переходит в электрическое поле а)бесконечно протяженной плоскости, б)точечного заряда. Ответ: Рисунок: нет. |  |
| 6. Точечный заряд 10 нКл, находясь в некоторой точке поля, обладает потенциальной энергией 10 мкДж. Найти потенциал этой точки поля. Ответ: 1 кВ. Рисунок: нет. |  |
| 7. Считая сопротивление амперметра бесконечно малым, определяют сопротивление реостата R по показаниям амперметра и вольтметра в схеме. Найти относительную погрешность найденного сопротивления, если в действительности сопротивление амперметра равно Ra. Задачу решить для Ra=0.2 Ом и R, равного: 1) 1 Ом, 2) 10 Ом,3) 100 Ом. Ответ: 20%, 2%, 0.2%. Рисунок: 21. |  |
| 8. Длина железного сердечника тороида l1=1 м, длина воздушного зазора l2=1 см. Площадь поперечного сечения сердечника S=25 см**2. Сколько ампер-витков потребуется для создания магнитного потока Ф=1,4 мВб если магнитная проницаемость материала сердечника мю=800? (Зависимость В от Н для железа неизвестна.) Ответ: IN=5000 А*в. Рисунок: Нет. |  |
| 9. Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью 0,01 мкКл/м. Определить разность потенциалов двух точек поля, удаленных от нити на r1 = 2см и r 2=4 см. Ответ: 125 В. Рисунок: нет. |  |
| 10. К воздушному конденсатору, заряженному до разности потенциалов 600 В и отключенному от источника напряжения, присоединили параллельно второй незаряженный конденсатор таких же размеров и формы, но с диэлектриком (фарфор). Определить диэлектрическую проницаемость фарфора, если после присоединения второго конденсатора разность потенциалов уменьшилась до 100 В. Ответ: 5. Рисунок: нет. |  |
| 11. Катушка длиной 30см имеет 1000 витков. Найти напряжённость магнитного поля внутри катушки, если по катушке проходит ток 2А. Диаметр катушки считать малым по сравнению с её длиной. Ответ: H=6,67 кА/м. Рисунок:нет |  |
| 12. Замкнутый соленоид (тороид) со стальным сердечником имеет n=10 витков на каждый сантиметр длины. По соленоиду течёт ток I=2A. Вычислить магнитный поток Ф в сердечнике, если его сечение S=4см**2. Ответ: 0.53 мВб. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 7. Кислова П. |
| 1. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью 1.11 нФ заряжен до разности потенциалов 300 В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами конденсатора было увеличено в пять раз. Определить: 1)разность потенциалов на обкладках конденсатора после их раздвижения; 2) работу внешних сил по раздвижению пластин. Ответ: 1500 В; 0.2 мДж. Рисунок: нет. |  |
| 2. Магнитный поток сквозь соленоид (без сердечника) Ф=5мкВб. Найти магнитный момент р соленоида если его длина l=25см. Ответ: р=1 А*м**2. Рисунок: Нет. |  |
| 3. Кинетическая энергия Т альфа частицы равна 500 МэВ. Частица движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом R=80 см. Определить магнитную индукцию В поля. Ответ: 4.2 Тл. Рисунок: нет. |  |
| 4. Амперметр, сопротивление которого 0.16 Ом, зашунтирован сопротивлением 0.04 Ом. Амперметр показывает 8 А. Чему равна сила тока в магистрали? Ответ: I=40 A. Рисунок : нет. |  |
| 5. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1 = + 8 нКл и Q2 = - 5,3 нКл равно 40 см. Вычислить напряженность поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему равна напряженность, если второй заряд будет положительным? Ответ: 2,99 кВ/м;607 В/м. Рисунок: нет. |  |
| 6. Заряды 1 мкКл и -1 мкКл находятся на расстоянии 10 см. Определить напряженность и потенциал поля в точке, удаленной на расстояние 10 см от первого заряда и лежащей на линии, проходящей через первый заряд перпендикулярно направлению от Q1 до Q2. Ответ: 664 кВ/м;26,4 кВ. Рисунок: нет. |  |
| 7. Электрон в невозбужденном атоме водорода движется вокруг ядра по окружности радиусом 53 пм. Вычислить силу эквивалентного кругового тока и напряженность Н поля в центре окружности. Ответ: 1,1 мА; 10 МА/м. Рисунок: нет. |  |
| 8. Плоский контур, площадь которого равна 25 см**2, находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,04 Тл. Определить магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол 30 град. с линиями индукции. Ответ: 50 мкВб. Рисунок: нет. |  |
| 9. Соленоид содержит N=1000 витков. Площадь S сечения сердечника равна 10 см**2. По обмотке течет ток, создающий поле с индукцией B=1,5 Тл. Найти среднюю ЭДС индукции (Ei), возникающей в соленоиде, если ток уменьшится до нуля за время t=500 мкс. Ответ: 3 кВ. Рисунок: нет. |  |
| 10. 1) Сколько ватт потребляет нагреватель электрического чайника, если 1 л воды закипает через 5 мин? 2) Каково сопротивление нагревателя, если напряжение в сети равно 120 В? Начальная температура воды 13.5град.С. Потерями тепла пренебречь. Ответ: 1) 1,2 кВт; 2) 12 Ом. Рисунок : нет. ************************************ |  |
| 11. Конденсатор электроемкостью 0,6 мкФ был заряжен до разности потенциалов 300 В и соединен со вторым конденсатором электроемкостью 0,4 мкФ, заряженным до разности потенциалов 150 В. Найти заряд, перетекший с пластин первого конденсатора на второй. Ответ: 36 мкКл. Рисунок: нет. |  |
| 12. Соленоид длиной l=50 см и площадью поперечного сечения S=2 см**2 имеет индуктивность L=0.2 мкГн. При каком токе I объемная плотность энергии магнитного поля внутри соленоида W(0)=1 мДж/м**3? Ответ: I=1 A. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 8. Колесникова О. |
| 1. Короткий прямой магнит расположен перпендикулярно плоскости магнитного меридиана. На оси магнита на расстоянии r=50см от его середины (которое много больше длины магнита) находится магнитная стрелка. Вычислить магнитный момент pm магнита, если стрелка отклонена на угол альфа равный 6 градусам от плоскости магнитного меридиана. Ответ: Pm=1.32 A*м**2. Рисунок: нет. |  |
| 2. Найти потенциальную энергию системы двух точечных зарядов 10 нКл, 20 нКл и -30 нКл, расположенных в вершинах равностороннего треугольника со стороной длиной a = 10 см. Ответ: - 63 мкДж. Рисунок: нет. |  |
| 3. Конденсатору, электроемкость которого равна 10 пФ, сообщен заряд 1 пКл. Определить энергию конденсатора. Ответ: 0,05мкДж Рисунок: нет. |  |
| 4. Электрон , ускоренных разностью потенциалов U= 6 кВ, влетает в однородное магнитное поле под углом 30град. к направлению поля и движется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля В=13 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории. Ответ: R=1 см; h=11 см. Рисунок: Нет. |  |
| 5. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении од-ной из них вода в чайнике закипает через 15 мин, при включении другой - через 30 мин. Через сколько времени закипит вода в чай-нике, если включить две обмотки: 1) последовательно, 2) паралле-льно? Ответ: 1) 45 мин; 2) 10 мин. Рисунок : нет. |  |
| 6. Определить степень неоднородности магнитного поля (dB/dx), если максимальная сила Fmax, действующая на точечный магнитный диполь, равна 1мН. Магнитный момент pm точечного диполя равен 2mA*м**2. Ответ: 0.5 Тл/м. Рисунок: нет. |  |
| 7. Очень короткая катушка содержит 1000 витков тонкого провода. Катушка имеет квадратное сечение со стороной длиной 10 см. Найти магнитный момент катушки при силе тока 1 А. Ответ: 10 А*м**2. Рисунок: нет. |  |
| 8. Два прямоугольных длинных параллельных проводника находятся на расстоянии d1=10 см друг от друга. По проводникам в одном направлении текут токи I1=20 А и I2= 30 А. Какую работу Аl надо совершить (на единицу длины проводников), чтобы раздвинуть эти проводники до расстояния d2=20 см ? Ответ: Аl=83 мкДж/м. Рисунок: Нет. |  |
| 9. Построить график зависимости силы F взаимодействия между двумя точечными зарядами от расстояния r между ними в интервале 2<=r<= 10см через каждые 2см Заряды q1=20нКл и q2=30нКл. Ответ: график Рисунок: нет. |  |
| 10. В цепь включены последовательно медная и стальная проволоки равной длины и диаметра. Найти: 1)отношение количества теплоты, выделяющегося в этих проволоках, 2) отношение падений напряжений на этих проволоках. Ответ: 1) Qм/Qs=0.17; 2) Uм/Uc=0.17. Рисунок : нет. |  |
| 11. Индукция магнитного поля тороида со стальным сердечником возросла от В1=0,5 Тл до В2=1 Тл. Найти, во сколько раз изменилась объемная плотность энергии w магнитного поля. Ответ: Увеличилась в 6,4 раза. Рисунок: нет. |  |
| 12. Рамка гальванометра длиной 4 см и шириной 1,5 см, содержащая 200 витков тонкой проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Плоскость рамки параллельна линиям индукции. Найти: 1) механический момент М, действующий на рамку, когда по витку течет ток 1 мА; 2) магнитный момент рамки при этом токе. Ответ: 1) 12 мкН/м; 2) 120 мкА*м**2. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 9. Косовцов Н. |
| 1. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом. Расстояние между пластинами равно 4 мм. На пластины подано напряжение 1200 В. Найти : 1) поле в стекле, 2) поверхностную плотность заряда на пластинах конденсатора, 3) поверхностную плотность связанного заряда на стекле 4)диэлектрическую восприимчивость стекла. Ответ: 1) Е=3 кВ/см; 2) сигма=1.59*10**-5 Кл/м**2. Рисунок:нет. |  |
| 2. Эбонитовый шар равномерно заряжен по объему. Во сколько раз энергия электрического поля вне шара превосходит энергию поля, сосредоточенную в шаре? Ответ: 15 Рисунок: нет. |  |
| 3. Для измерения магнитной проницаемости железа из него был изготовлен тороид длиной l=50 см и площадью поперечного сечения S=4 см**2. Одна из обмоток тороида имела N(1)=500 витков и была присоединена к источнику тока, другая имела N(2)=1000 витков и была присоединена к гальванометру. Переключая направление тока в первичной обмотке на обратное, мы вызываем во вторичной обмотке индукционный ток. Найти магнитную проницаемость & железа, если известно, что при переключении в первичной обмотке направления тока I=1 A через гальванометр прошло количество электричества q=0.06 Кл. Сопротивление вторичной обмотки R=20 Ом. Ответ: Ню=1200. Рисунок: нет. |  |
| 4. Рамка площадью 100 см**2 содержит 1000 витков провода сопротивлением 12 Ом. К концам обмотки подключено внешнее сопротивление 20 Ом. Рамка равномерно вращается в однородном магнитном поле (B= 0,1 Тл) с частотой 8 с**(-1). Определить максимальную мощность переменного тока в цепи. Ответ: 79 Вт. Рисунок: нет. |  |
| 5. Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет n=10 витков на каждый см длины. Определить плотность энергии поля, если по обмотке течет ток I=16 А. Ответ: 161 Дж/м**3. Рисунок: нет. |  |
| 6. Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 5 мм, заряжен до потенциала 6 кВ. Площадь пластин конденсатора 12.5 см**2. Пластины конденсатора раздвигаются до расстояния 1 см двумя способами:1)Конденсатор остается соединенным с источником напряжения, 2)перед раздвижением конденсатор отсоединяется от источника напряжения. Найти в каждом из этих случаев: а) изменение емкости конденсатора, б) изменение потока напряженности сквозь площадь электродов, в)изменение объемной плотности энергии электрического поля. Ответ: 1)а)на 1.1пФ; б)на 750 В*м; в)на 4.8*10**-2Дж/м**3. 2) а) на 1.1 пФ; б)поток, напряженности не изменился; в)объемная плотность энергии также не изменилась. Рисунок:нет. |  |
| 7. Электрон в однородном электрическом поле получает ускорение a=10**12 м/с**2. Найти напряженность Е электрического поля, скорость v, которую получит электрон за время t=1 мкс своего движения, работу A сил электрического поля за это время и раз-ность потенциалов U, пройденную при этом электроном. Начальная скорость электрона v0=0. Ответ: E=5.7 В/м; v=10**6 м/с; A=4.5*10**(-19) Дж; U=2.8 В. Рисунок: нет |  |
| 8. Расстояние между двумя длинными тонкими проволоками, расположенными параллельно друг другу, равно 16 см. Проволоки равномерно заряжены разноименными зарядами с линейной плотностью 150 мкКл/м. Какова напряженность поля в точке, удаленной на 10 см как от первой, так и от второй проволоки? Ответ: 43,2 МВ/м. Рисунок: нет. |  |
| 9. Два шарика массой 0,1 г каждый подвешены в одной точке на нитях длинной 20 см каждая. Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол 60 град. Найти заряд каждого шарика. Ответ: 50,1 нКл. Рисунок: нет. |  |
| 10. Шар А радиусом 10 см, заряженный до потенциала 3000 В, после отключения источника напряжения соединяется проволокой (емкостью которой можно пренебречь) сначала с удаленным незаряженным шаром В, а затем после отсоединения от В с удаленным незаряженным шаром С. Радиусы шаров С и В равны 10 см. Найти :1) первоначальную энергию шаров А и С, после соединения и работу разряда при соединении. Ответ: 1) 5*10**-5Дж; 2)1.25*10**-5 Дж и работа2.5*10**-5 Дж; 3)энергия 31.25*10**-5Дж и работа разряда 62.5*10**-5 Дж. Рисунок:нет. |  |
| 11. Уединенная металлическая сфера электроемкостью 10 пФ заряжена до потенциала 3 кВ. Определить энергию поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза больше радиуса сферы. Ответ: 30мкДж. Рисунок: нет. |  |
| 12. Разность потенциалов между точками A и B равна 0.02 СГСu. Емкость первого конденсатора 2 мкФ и емкость второго 4 мкФ. Найти заряд и разность потенциалов на обкладках каждого конденсатора. Ответ: g1=g2=8*10**-6;U=4 В;U2=2 В. Рисунок: 18. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 10. Литау Д. |
| 1. В каких пределах может меняться емкость системы, состоящей из двух конденсаторов, если емкость одного из конденсаторов постоянна и равна 3.33*10-9 Ф, а емкость другого может меняться от 20 до 50 СГСс ? Ответ: от 1*10**-8 до 1.7*10**-7 при параллельном соединении и от 2.23*10**-9 до 3.27*10**-9 Ф при последовательном. Рисунок:нет. |  |
| 2. Электрон, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл, стал двигаться по окружности радиусом 5 см. Определить магнитный момент эквивалентного кругового тока. Ответ: 7,04 пА*м**2. Рисунок: нет. |  |
| 3. Контур имеет сопротивление R=2 Ом и индуктивность L=0.2 Гн. Построить график зависимости тока I в контуре от времени t, прошедшего с момента включения в цепь ЭДС, для интервала 0<=t=>0.5 c через каждую 0.1 c. По оси ординат откладывать отношение нарастающего тока I к конечному току I(0). Ответ: Рисунок: Рисунок: нет. |  |
| 4. Две катушки имеют взаимную индуктивность L(1,2)=5 мГн. В первой катушке ток изменяется по закону I=I(0)*sin(wt), где I(0)=10 A, w=2*Пи/Т и Т=0.02 c. Найти зависимость от времени t ЭДС2, индуцируемой во второй катушке, и наибольшее значение Еmax этой ЭДС. Ответ: E2=-L1,2* dI/dt=-L1,2*I(0)*w*cos(w*t)=-15.7*cos(100* *Пи*t) B; E2max=15.7 B. Рисунок: н |  |
| 5. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены перпендикулярно друг другу и находятся в одной плоскости. Найти напряжённость магнитного поля в точках, если токи =2А и =3А. Расстояние АМ1=АМ2=1см и ВМ1=СМ2=2см. Ответ: H1=8 А/м H2=55.8 А/м. Рисунок:54 |  |
| 6. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком и на его пластины подана некоторая разность потенциалов. Его энергия при этом равна 2*10**-5 Дж. После того как конденсатор отключили от источника напряжения, диэлектрик вынули из конденсатора. Работа, которую надо было совершить против сил электрического поля, чтобы вынуть диэлектрик равна 7*10**-5 Дж. Найти диэлектрическую проницаемость диэлектрика. Ответ: Е=4.5. Рисунок:нет. |  |
| 7. На рис. 34 дана зависимость полезной мощности от силы тока в цепи. По точкам этой кривой найти внутреннее сопротивление и ЭДС элемента. Построить график зависимости КПД данного элемента и падения потенциала во внешней цепи от силы тока в цепи. Ответ: По точкам на кривой рис.34 составляется таблица: Рисунок: N34. |  |
| 8. Тонкий стержень длиной 10 см несет равномерно распределенный заряд 1 нКл. Определить потенциал электрического поля в точке, лежащей на оси стержня на расстоянии a = 20 см от ближайшего его конца. Ответ: 36,5 В. Рисунок: нет. |  |
| 9. По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не изменяя силы силы тока в проводнике, ему придали форму квадрата. Во сколько раз изменилась магнитная индукция в цетре контура? Ответ: 1,15. Рисунок: нет. |  |
| 10. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора U=90 В. Площадь каждой пластины S=60 см**2, ее заряд q=1 нКл. На каком расстоянии d друг от друга находятся пластины? Ответ: d=4.8 мм. Рисунок: нет |  |
| 11. Колебательный контур имеет емкость 1,1 нФ и индуктивность 5*10**(-3) Гн. Логарифмический декремент затухания равен 0,005. За сколько времени потеряется вследствие затухания 99% энергии контура? Ответ: t = 6,8*10**(-3) c Рисунок: нет |  |
| 12. В однородном магнитном поле, индукция которого В=0.1 Тл, вращается катушка, состоящая из N=200 витков. Ось вращения катушки перпендикулярна к ее оси и к направлению магнитного поля. Период обращения катушки Т=0.2 с; площадь поперечного сечения S=4 см**2. Найти максимальную ЭДС индукции Еmax во вращающейся катушке. Ответ: Еmax=250 мB. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 11.Марков В. |
| 1. Сила тока в проводнике сопротивлением 100 Ом равномерно нарастает от 0 до 10 А в течение времени 30 с. Определить количество теплоты Q, выделившееся за это время в проводнике. Ответ: 100 кДж. Рисунок: нет. |  |
| 2. Два металлических одинаково заряженных шарика массой м=0.2кг каждый находятся на некотором расстоянии друг от друга. Найти заряд q шариков ,если известно что на этом расстоянии энергия Wэл их электростатического взаимодействия в миллион раз больше энергии Wгр их гравитационного взаимодействия. Ответ: Wгр=17нКл Рисунок: нет. |  |
| 3. Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно 2 см, разность потенциалов 6 кВ. Заряд каждой пластины равен 10 нКл. Вычислить энергию поля конденсатора и силу взаимного притяжения пластин. Ответ: 30 мкДж. Рисунок: нет. |  |
| 4. Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов 600 В, находятся два слоя диэлектриков: стекла толщиной 7 мм и эбонита толщиной 3 мм. Площадь каждой пластины конденсатора равна 200 см**2. Найти: 1)электроемкость конденсатора; 2)смещение, напряженность поля и падение потенциала в каждом слое. Ответ: 1)88,5 пФ; 2)2,66 мкКл/м**2; 42,8кВ/м; 100 кВ/м; 300 Рисунок: нет. |  |
| 5. Прямой провод ,по которому течет ток 1 кА, расположен в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции. С какой силой действует поле на отрезок провода длиной 1 м, если магнитная индукция В равна 1 Тл? Ответ: 1 кН/м. Рисунок: нет. |  |
| 6. Площадь поперечного сечения соленоида с железным сердечником S=10 см**2; длина соленоида l=1 м. Найти магнитную проницаемость & материала сердечника, если магнитный поток, пронизывающий поперечное сечение соленоида, Ф=1,4мВб. Какому току I, текущему через соленоид, соответствует этот магнитный поток, если известно, что индуктивность соленоида при этих условиях L=0.44 Гн? Ответ: Ню=1400; I=1.6 A. Рисунок: нет. |  |
| 7. На отрезке тонкого прямого проводника длиной 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью 3 мкКл/м. Вычислить напряженность, создаваемую этим зарядом в точке, расположенной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка. Ответ: 135 кВ/м. Рисунок: нет. |  |
| 8. Найти падение потенциала на медном проводе длиной 500 м и диаметром 2мм, если сила тока в нем 2А. Ответ: U=5.4 В. Рисунок: нет. |  |
| 9. Плоская стеклянная пластинка толщиной 2 см заряжена равномерно с объемной плотностью 10 мкКл/м**3. Найти разность потенциалов между точкой, лежащей на поверхности пластины, и точкой, находящейся внутри пластины в ее середине. Считать, что размеры пластины велики по сравнению с ее толщиной. Ответ: 8,07 В. Рисунок: нет. |  |
| 10. Прямой провод длиной 40 см движется в однородном магнитном поле со скоростью 5 м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов между концами провода равна 0,6 В. Вычислить индукцию магнитного поля. Ответ: 0,3 Тл. Рисунок: нет. |  |
| 11. На какой диапазон волн можно настроить колебательный контур, если его индуктивность 2*10**(-3) Гн, а его емкость может меняться от 62 до 480 СГСс? Сопротивлением контура ничтожно мало. Ответ: от ЛЯМБДА1 = 700 м до ЛЯМБДА2 = 1950 м Рисунок: нет |  |
| 12. Индуктивность L колебательного контура равна 0,5 мГн. Какова должна быть электроемкость C контура, чтобы он резонировал на длину волны Л=300 м? Ответ: 51 пФ. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 12.Махонин В. |
| 1. К источнику тока с ЭДС 0,5 В и ничтожно малым внутренним сопротивлением присоединены два металлических стержня, расположенные горизонтально и параллельно друг другу. Расстояние между стержнями равно 20 см. Стержни находятся в однородном магнитном поле, направленном вертикально. Магнитная индукция равна 1,5 Тл. По стержням под действием сил поля скользит со скоростью 1 м/с прямолинейный провод сопротивлением 0,02 Ом. Сопротивление стержней пренебрежимо мало. Определить: 1) ЭДС индукции; 2) силу, действующую на провод со стороны поля; 3)силу тока в цепи; 4)мощность, расходуемую на движение провода; 5)мощность, расходуемую на нагревание провода; 6)мощность, отдаваемую в цепь источника тока. Ответ: 1)0,3 В; 2)3 Н; 3)10 А; 4)3 Вт; 5)2 Вт; 6)5 Вт. Рисунок: нет. |  |
| 2. Катушка длиной L=50 см и площадью поперечного сечения S=10 см**2 включена в цепь переменного тока частотой v=50 Гц. Число витков катушки N=3000. Найти активное сопротивление катушки, если известно, что сдвиг фаз между напряжением и током равен 60град. Ответ: R = 4,1 Ом Рисунок: нет |  |
| 3. Для нагревания 4.5 л воды от 23град.С до кипения нагреватель потребляет 0.5 кВт*ч электрической энергии. Чему равен КПД наг-ревателя? Ответ: КПД=80%. Рисунок : нет. |  |
| 4. сопротивлением 0,1 Ом. Амперметр показал силу тока, равную 0,5 А. Когда к источнику тока присоединили последовательно еще один источник тока с такой же ЭДС, то сила тока в той же катушке оказалась равной 0,4 А. Определить внутренние сопротивления r1 и r2 первого и второго источников тока. Ответ: 2,9 Ом, 4,5 Ом. Рисунок: нет. ??????????????? |  |
| 5. Поле создано точечным зарядом 1 нКл. Определить потенциал поля в точке, удаленной от заряда на расстояние 20 см. Ответ: 45 В. Рисунок: нет. |  |
| 6. Конденсатор емкостью 20 мкФ и реостат, активное сопротивление которого 150 Ом, включены последовательно в цепь переменного тока 150 Гц. Какую часть напряжения, приложенного к этой цепи, составляет падение напряжения: 1) на конденсаторе, 2) на реостате? Ответ: 1) 72,5%, 2) 68,5% Рисунок: нет |  |
| 7. Индуктивность L катушки без сердечника равна 0,02 Гн. Какое потокосцепление создается, когда по обмотке течет ток I=5 А? Ответ: 0,1 Вб. Рисунок: нет. |  |
| 8. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1= 10 нКл и Q2 = - 20 нКл, находящимися на расстоянии 20 см друг от друга. Определить напряженность поля в точке, удаленной от первого заряда на 30 см и от второго на 50 см. Ответ: 280 В/м. Рисунок: нет. |  |
| 9. Схема, поясняющая принцип действия электромагнитного расходомера жидкости, изображена на рис. Трубопровод с протекающей в нем проводящей жидкостью помещен в магнитное поле. На электродах А и В возникает э.д.с. индукции. Найти скорость v течения жидкости в трубопроводе, если индукция магнитного поля В=0,01 Тл, расстояние между электродами (внутренний диаметр трубопровода) d=50 мм и возникающая при этом э.д.с.=0,25 мВ. Ответ: v=0,5 м/с. Рисунок: Есть. |  |
| 10. Рамка из провода сопротивлением R=0,01 Ом равномерно вращается в одном магнитном поле с индукцией 0,05 Тл. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь S рамки 100 см**2. Найти, какое количество электричества Q протечет через рамку за время поворота ее на угол 30 град. в следующих трех случаях: 1)от 0 до 30 град.; 2)от альфа1 до 60 град; 3)от 90 град. Ответ: 1) Q=6,7мКл;2)Q=18 мКл;3)25 мКл. Рисунок: нет. |  |
| 11. Система состоит из трех зарядов - двух одинаковых по величине Q1=Q2=1 нКл и противоположных по знаку и заряда Q=20 нКл, расположенного в точке 1 посередине между двумя другими зарядами системы. Определите изменение потенциальной энергии системы при переносе заряда Q из точки 1 в точку 2. Эти точки удалены от отрицательного заряда Q2 на расстояние 0.2 м Ответ: П=-498 мкДж. Рисунок 15.7 |  |
| 12. По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет ток 60 А. Длины сторон прямоугольника равны 30 см и 40 см. Определить магнитную индукцию В в точке пересечения диагоналей. Ответ: 200 мкТл. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 13. Меримерин Р. |
| 1. Определить индуктивность L двухпроводной линии на участке длинной l=1 км. Радиус R провода равен 1 мм, расстояние d между осевыми линиями равно 0,4 м. Ответ: 2,4 мГн. Рисунок: нет. |  |
| 2. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью v=10**6 м/с .Индукция магнитного поля В=0,3 Тл. Радиус окружности R=4 см. Найти заряд q частицы, если известно, что ее энергия W=12 кэВ. Ответ: q=3?2*10**(-19) Кл. Рисунок: Нет. |  |
| 3. Два параллельных провода, погруженных в глицерин, индуктивно соединены с генератором электромагнитных колебаний частотой 420 МГц. Расстояние l между пучностями стоячих волн на проводах равно 7 см. Найти диэлектрическую проницаемость глицерина. Магнитную проницаемость m принять равной 1. Ответ: 26. Рисунок: нет. |  |
| 4. Найти силу тока во всех участках цепи. Внутренним сопротивлением пренебречь. Ответ: I1=0.04 А, I2=-0.01 А , I3=0.03 А. Рисунок : N42. |  |
| 5. Магнитная стрелка, помещенная в центре кругового провода радиусом 10 см, образует угол 20 град с вертикальной плоскостью, в которой находится провод. Когда по проводу пустили ток 3 А, то стрелка повернулась в таком направлении, что угол увеличился. Определить угол поворота стрелки. Ответ: 33,5 град. Рисунок: нет. |  |
| 6. По сечению проводника равномерно распределен ток плотностью 2 МА/м**2. Найти циркуляцию вектора напряженности вдоль окружности радиусом 5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, что ее плоскость составляет угол 30 град с вектором плотности тока. Ответ: 78,6 А. Рисунок: нет. |  |
| 7. Круговой проволочный виток площадью S=0,01 м**2 находится в однородном магнитном поле, индукция которого В=1 Тл. Плотность витка перпендикулярна к направлению магнитного поля. Найти среднюю э.д.с. индукции, возникающую в витке при включении поля в течении времени t=10 мс . Ответ: 1 В. Рисунок: Нет. |  |
| 8. Радиус внутреннего шара вакуумного сферического конденсатора r= =1 см, радиус внешнего шара R=4 см. Между шарами приложена разность потенциалов U=3 кВ. Какую скорость v получает электрон, приблизившись с расстояния x1=3 см до расстояния x2=2 см? Ответ: v=(2*q*U*r*R*(x1-x2)/m*(R-r)*x1*x2)**(1/2)=1.54*10**7 м/с. Рисунок: нет |  |
| 9. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (фарфор), объем которого равен 100 см**3. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора равна 8.85 нКл/м**2. Вычислить работу, которую необходимо совершить для того, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора. Трением диэлектрика о пластины конденсатора пренебречь. Ответ: 63.5 нДж. Рисунок: нет. |  |
| 10. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл. Определить момент импульса, которым обладала частица при движении в магнитном поле, если ее траектория представляла дугу окружности радиусом 0,2 см. Ответ: 3,2*10**(-25) кг*м**2/с. Рисунок: нет. |  |
| 11. При двукратном обводе магнитного полюса вокруг проводника с током 100 А была совершена работа 1 мДж. Найти магнитный поток, создаваемый полюсом. Ответ: 5 мкВб. Рисунок: нет. |  |
| 12. В схеме рис. 44 E1=2 В, E2=4 В, R1=0.5 Ом и падение потенциала на сопротивлении R2 (ток через R2 направлен сверху вниз) равно 1 В. Найти показания амперметра. Внутренним сопротивлением элементов и амперметра пренебречь. Ответ: 2 A. Рисунок : N44. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 14. Мустафа Н. |
| 1. По данным кривой рис. 34 построить график зависимости от внешнего сопротивления цепи R следующих величин: 1) КПД данного элемента, 2) полной мощности P1, 3) полезной мощности P2. Кривые построить для значения внешнего сопротивления R, равных: 0, r, 2r, 3r, 4r и 5r, где r- внутреннее сопротивление элемента. Ответ: Рисунок : N34. |  |
| 2. Шины генератора представляют собой две параллельные полосы длиной 2 м каждая, отстоящие друг от друга на расстоянии 20 см. Определить силу взаимного отталкивания в случае короткого замыкания, когда по ним течет ток 10 кА. Ответ: 200 Н. Рисунок: нет. |  |
| 3. Сила тока в проводнике сопротивлением 15 Ом равномерно возрастает от 0 до некоторого максимального значения в течение времени 5 с. За это время в проводнике выделилось количество теплоты 10 кДж. Найти среднюю силу тока в проводнике за этот промежуток времени. Ответ: 10 А. Рисунок: нет. |  |
| 4. Имеются два одинаковых элемента с э.д.с. 2В и внутренним сопротивлением 0.3 Ом. Как надо соединить эти элементы (последовательно или параллельно), чтобы получить большую силу тока, если: 1) внешнее сопротивление 0.2 В, 2) внешнее сопротивление 16 Ом? Вычислить силу тока в каждом из этих случаев. Ответ: 5А; 5.7 А; 0.24 А; 0.124 А. Рисунок:нет. |  |
| 5. Напряжённость магнитного поля в центре кругового витка 0.8Э. Радиус витка 11см. Найти напряжённость магнитного поля на оси витка на расстоянии 10см от его плоскости. Ответ: H=25,7 А/м. Рисунок:нет |  |
| 6. Магнитное поле создано бесконечно длинным проводником с током 100 А. На расстоянии 10 см от проводника находится точечный диполь, вектор магнитного момента (p = 1 мА*м**2) которого лежит в одной плоскости с проводником и перпендикулярен ему. Определить силу, действующую на магнитный диполь. Ответ: 2 мкН. Рисунок: нет. |  |
| 7. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле со скоростью V=0.8 c (с - скорость света в вакууме). Магнитная индукция В поля равна 0.01 Тл. Определить радиус окружности в двух случаях: 1) не учитывая увеличения массы со скоростью; 2) учитывая это увеличение. Ответ: 1)13.7 см; 2)22.8 см. Рисунок: нет. |  |
| 8. Однозарядные ионы изотопов калия с относительными атомными массами 39 и 41 ускоряются разностью потенциалов U= 300 В; затем они попадают в однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению их движения. Индукция магнитного поля В=0,08 мТл. Найти радиусы кривизны R1 и R2 траекторий этих ионов. Ответ: R1=19,5см; R2=20,0 см. Рисунок: Нет. |  |
| 9. Коаксиальный электрический кабель состоит из центральной жилы и концентрической цилиндрической оболочки, между которыми находится диэлектрик (ЭПСИЛОН=3.2). Найти емкость C(l) единицы длины такого кабеля, если радиус жилы r=1.3 см, радиус оболоч-ки R=3.0 см. Ответ: C(l)=214 пФ/м. Рисунок: нет |  |
| 10. Тороид квадратичного сечения содержит N=1000 витков. Наружный диаметр D тороида равен 40 см, внутренний d=20 см. Найти магнитный поток Ф в тороиде, если сила тока I, протекающего по обмотке, равна 10 А. Ответ: 139 мкВб. Рисунок: нет. |  |
| 11. На рис. изображены сечения трёх прямолинейных бесконечно длинных проводников с токами. Расстояния АВ=ВС=5 см, токи I1 = I2 = I и I3=2I. Найти точку на прямой АС, в которой напряженность магнитного поля, вызванного токами I1, I2 и I3 равна нулю. Ответ: Между точками I1 и I2 на расстоянии а=3,3 см от точки А. Рисунок:53 |  |
| 12. Металлический шар радиусом 5 см несет заряд 1 нКл. Шар окружен слоем эбонита толщиной 2 см. Вычислить потенциал электрического поля на расстоянии: 1) 1см; 2) 6см; 3) 9 см от центра шара. Ответ: 1) 146 В; 2) 136 В; 3)100 В. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 15. Насыпалов Н. |
| 1. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл движется проводник длиной l=10 см. Скорость движения проводника v=15 м/с и направлена перпендикулярно к магнитному полю. Найти индуцированную в проводнике э.д.с. Ответ: -0,15 В. Рисунок: Нет. |  |
| 2. На картонный каркас длиной 50 см и площадью сечения 4 см**2 намотан в один слой провод диаметром 0,2 мм так, что витки плотно прилегают друг к другу. Вычислить индуктивность получившегося соленоида. Ответ: 6,28 Гн. Рисунок: нет. |  |
| 3. Восемь заряженных водяных капель радиусом r=1 мм и зарядом q=0.1 нКл каждая сливаются в одну общую водяную каплю. Найти потенциал ФИ большой капли. Ответ: ФИ=3.6 кВ. Рисунок: нет |  |
| 4. Найти электроемкость уединенного металлического шара радиусом 1 см. Ответ: 1,11 пФ Рисунок: нет. |  |
| 5. По катушке индуктивностью 0,03 мГн течет ток 0,6 А. При размыкании цепи сила тока изменяется практически до нуля за время 120 мкс. Определить среднюю ЭДС самоиндукции, возникающую в контуре. Ответ: 0,15 В. Рисунок: нет. |  |
| 6. Два положительных точечных заряда Q и 4Q закреплены на расстоянии l = 60 см друг от друга. Определить, в какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд Q 1 так, чтобы он находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для того, чтобы равновесие было устойчивым, если перемещения заряда возможны только вдоль прямой, проходящей через закрепленные заряды. Ответ: Между зарядами на расстоянии 40 см от заряда 4Q; положительный. Рисунок: нет. |  |
| 7. Найти напряжённость магнитного поля в точке, отстоящей на расстоянии 2м от бесконечно длинного проводника, по которому течёт ток 5А. Ответ: H=39.8 А/м Рисунок:нет |  |
| 8. Электрон в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется по окружности. Найти силу эквивалентного кругового тока, создаваемого движением электрона. Ответ: 448 пА. Рисунок: нет. |  |
| 9. Тонкое кольцо радиусом 8 см несет заряд, равномерно распределенный с линейной плотностью 10 нКл/м. Какова напряженность электрического поля в точке, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние 10 см? Ответ: 2,71 кВ/м. Рисунок: нет. |  |
| 10. Найти энергию уединенной сферы радиусом 4 см, заряженной до потенциала 500 В. Ответ: 0.55 мкДж. Рисунок: нет. |  |
| 11. Для колебательного контура предыдущей задачи: 1) Написать уравнение изменения со временем энергии электрического поля, энергии магнитного поля и полной энергии (с числовыми коэффициентами); 2) Найти значение энергии электрического поля, энергии магнитного поля и полной энергии в момент времени T/8. Ответ: 2) Wэл = 6,25*10**(-5) Дж, Wм = 6,25*10**(-5) Дж, Wполное = 12,5*10**(-5) Дж. Рисунок: нет |  |
| 12. Найти потенциал ФИ точки поля, находящейся на расстоянии r=10 см от центра заряженного шара радиусом R=1 см. Задачу решить, если: а) задана поверхностная плотность заряда на шаре СИГМА=0.1 мкКл/м**2; б) задан потенциал шара ФИ(0)=300 В. Ответ: a) ФИ=11.3 В; б) ФИ=30 В. Рисунок: нет |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 16. Папков В. |
| 1. С какой силой Fl на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда лямбда=3мкКл/м находящиеся на расстоянии r1=2см друг от друга ? Какую работу Аl на единицу длинны надо совершить, что бы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см Ответ: F1=8.1Н/м А1=0.112 Дж/м Рисунок: нет. |  |
| 2. Плоский конденсатор можно применить в качестве чувствительных микровесов. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе, расстояние между пластинами которого d=3.84 мм, находится заряженная частица с зарядом q=1.44*10**(-9) СГСq. Для того чтобы частица находилась в равновесии, между пластинами конденсатора нужно было приложить разность потенциалов U=40 В. Найти массу m частицы. Ответ: m=5.1**10(-16) кг. Рисунок: нет |  |
| 3. Сила тока I в проводнике меняется со временем t по уравнению i=4+2t, I выражено в амперах и t -в секундах.1)Какое количество электричества проходит через поперечное сечение проводника за время от t1=2 с до t2=6 с? 2)При какой силе постоянного тока через поперечное сечение проводника за это же время проходит такое же количество электричества ? Ответ: 1) g=48 Кл; 2) I=12 А. Рисунок:нет. |  |
| 4. Конденсаторы электроемкостями С1=2 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3мкФ, С4=1 мкФ соединены так, как это показано на рисунке. Разность потенциалов на обкладках четвертого конденсатора 100 В. Найти заряды и разности потенциалов на обкладках каждого конденсатора, а также общий заряд и разность потенциалов батареи конденсаторов. Ответ: 200 мкКл; 120 мкКл; 120 мкКл; 100 мкКл; 110 В; 60 В; 40 В; 220 мкКл; 210 В. Рисунок: 17.4 |  |
| 5. Сплошной парафиновый шар радиусом 10 см заряжен равномерно по объему с объемной плотностью 10 нКл/м**3. Определить энергию электрического поля, сосредоточенную в самом шаре, и энергию вне его. Ответ: 7.88 нДж; 78.8 нДж. Рисунок: нет. |  |
| 6. Имеется катушка длиной l=20 см и диаметром D=2 см. Обмотка катушки состоит из N=200 витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s=1 мм**2. Катушка включена в цепь с некоторой ЭДС. При помощи переключателя ЭДС выключается, и катушка замыкается накоротко. Через какое время t после выключения ЭДС ток в цепи уменьшится в 2 раза? Ответ: t=0.25 мс. Рисунок: нет. |  |
| 7. Тонкостенная металлическая сфера радиусом 10 см несет равномерно распределенный по ее поверхности заряд 3 мКл. Сфера равномерно вращается с угловой скоростью 10 рад/с относительно оси, проходящей через центр сферы. Найти: 1) магнитный момент кругового тока, создаваемый вращением сферы; 2) отношение магнитного момента к моменту импульса, если масса сферы равна 100 г. Ответ: 1) 1 нА*м**2; 2) 1,5 нКл/кг. Рисунок: нет. |  |
| 8. Элемент, ЭДС которого равна 6 В, дает максимальную силу тока 3 А. Найти наибольшее количество теплоты, которое может быть выделено во внешнем сопротивлении за 1 мин. Ответ: Q=1.08 кДж. Рисунок : нет. |  |
| 9. Найти соотношение между радиусом шара R и максимальным потенциалом ФИ, до которого он может быть заряжен в воздухе, если при нормальном давлении разряд в воздухе наступает при напряженности электрического поля E(0)=3 МВ/м. Каким будет максимальный потенциал ФИ шара диаметром D=1 м? Ответ: ФИ=E0*R-линейная зависимость; ФИ=1.5 МВ. Рисунок: нет |  |
| 10. Определить силу тока I3 в резисторе сопротивлением R3 (рис.19.9) и напряжение U3 на концах резистора, если Е1=4 В, Е2=3 В, R1=2 Ом, R2=6 Ом, R3=1 Ом. Внутренним сопротивлением источников тока пренебречь. Ответ: I3=0,U3=0 Рисунок: 19.9 |  |
| 11. Катушка имеет индуктивность L=0.2 Гн и сопротивление R=1.64 Ом. Во сколько раз уменьшится ток в катушке через время t=0.05 с после того, как ЭДС выключена и катушка замкнута накоротко? Ответ: В 1.5 раза. Рисунок: нет. |  |
| 12. Катушка гальванометра, состоящая из N=400 витков тонкой проволоки, намотанной на прямоугольный каркас длиной l=3 см и шириной b=2 см, подвешена на нити в магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл. По катушке течет ток I=0,1 мкА. Найти вращающий момент М, действующий на катушку гальванометра, если плоскость катушки: а) параллельна направлению магнитного поля; б) составляет угол 60град. с направлением магнитного поля. Ответ: а) М=2,4*10**(-9) Н*м; б) М=1,2*10**(-9) Н*м. Рисунок: Нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 17. Раковская М. |
| 1. Радиус центральной жилы коаксиального кобеля r=1.5 см, радиус оболочки R=3.5 см. Между центральной жилой и оболочкой приложена разность потенциалов U=2.3 кВ. Найти напряженность E электрического поля на расстоянии x=2 см от оси кабеля. Ответ: E=136 кВ/м. Рисунок: нет |  |
| 2. Миллиампер со шкалой от 0 до 15 мА имеет сопротивление 5 Ом. Как должен быть включен прибор в комбинации с сопротивлением (и каким) для измерения: 1) силы тока от 0 до 0.15 А, 2) разности потенциалов от 0 до 150 В? Ответ: 1) Параллельно прибору включено сопротивление R=0.555 Ом; 2) Последовательно с прибором включено сопротивление R=9950 Ом. Рисунок : нет. |  |
| 3. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 2 мкФ получить звуковую частоту 1000 Гц. Сопротивлением контура пренебречь. Ответ: L = 12,7 мГц Рисунок: нет |  |
| 4. Диаметр заряженного диска D=25см. При каком предельном расстоянии а от диска по нормали к его центру электрическое поле можно рассматривать как поле бесконечно протяженной плоскости? Погрешность при таком допущении не должна превышать Ь=0.05. Указание: Допускаемая погрешность Ь=(Е2-Е1)/Е2,где Е2-напряженность электрического поля бесконечно протяженной плоскости, Е1-напряженность поля диска Ответ: а=1.2 см Рисунок: нет. |  |
| 5. Колебательный контур состоит из индуктивности 10**(-2) Гн, емкости 0,405 мкФ и сопротивлением 2 Ом. Найти, во сколько раз уменьшится разность потенциалов на обкладках конденсатора за время одного периода. Ответ: в 1,04 раза Рисунок: нет |  |
| 6. Э.д.с. элемента 6 В. При внешнем сопротивлении равном 1.1 Ом, сила тока в цепи равна 3 А. Найти падение потенциала внутри элемента и его сопротивление. Ответ: U=2.7 В; r=0.9 Ом. Рисунок: нет. |  |
| 7. Диаметр D тороида без сердечника по средней линии равен 30 см. В сечении тороид имеет круг радиусом r=5 см. По обмотке тороида, содержащей N=2000 витков, течет ток I=5 A (рис.). Пользуясь законом полного тока, определить максимальное и минимальное значение магнитной индукции В в тороиде. Ответ: 20 мТл; 10 мТл. Рисунок: 24.4. Магнитный поток. |  |
| 8. Однородный медный диск А радиусом R=5 cм помещен в магнитное поле с индукцией В=0.2 Тл так, что плоскость диска перпендикулярна к направлению магнитного поля (рис.60). По цепи aba может идти ток (a и b-скользящий контакт). Диск вращается с частотой n=3 c**(-1). Найти ЭДС такого генератора. Указать направление электрического тока, если магнитное поле направлено от нас к чертежу, а диск вращается против часовой стрелки. Ответ: E=4.7 mB. Рисунок: рис.60. |  |
| 9. Железный образец помещен в магнитное поле напряженностью Н=796 А/м. Найти магнитную проницаемость мю железа. Ответ: 1400. Рисунок: Нет. |  |
| 10. В схеме рис. 39 ЭДС батареи E=120 В, R2=10 Ом, В - элект-рический чайник. Амперметр показывает 2 А. Через сколько време-ни закипит 0.5 л воды, находящейся в чайнике при начальной тем-пературе 4град.С? Сопротивление батареи и амперметра пренебречь. КПД чайника 76%. Ответ: Через 22 мин. Рисунок : N39. |  |
| 11. По двум одинаковым квадратным плоским контурам со стороной 20 см текут токи 10 А в каждом. Определить силу взаимодействия контуров, если расстояние между соответственными сторонами контуров равно 2 мм. Ответ: 8мН. Рисунок: нет. |  |
| 12. В магнитном поле, индукция которого В=0.05 Тл, помещена катушка, состоящая из N=200 витков проволоки. Сопротивление катушки R=40 Ом; площадь поперечного сечения S=12 см**2. Катушка помещена так, что ее ось составляет угол альфа=60 град. с направлением магнитного поля. Какое количество электричества q пройдет по катушке при исчезновении магнитного поля? Ответ: q=0.15 мКл. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 18. Тараненко А. |
| 1. Определить потенциал, до которого можно зарядить уединенный металлический шар радиусом 10 см, если напряженность поля, при которой происходит пробой воздуха, равна 3 МВ/м. Найти также максимальную поверхностную плотность электрических зарядов перед пробоем. Ответ: 300 кВ; 55,6 мкКл/м**2. Рисунок: нет. |  |
| 2. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток 50 А. Определить магнитную индукцию B в точке, удаленной на расстояние r = 5 см от проводника. Ответ: 200 мкТл. Рисунок: нет. |  |
| 3. Медный шар радиусом R=0.5см помещен в масло. Плотность масла р=0.8*1000кг/м**3. Найти заряд q шара, если в однородном электрическом поле шар оказался взвешенным в масле. Электрическое поле направлено вертикально вверх и его напряженность Е=3.6 МВ/м. Ответ: q=11 нКл Рисунок: нет. |  |
| 4. Определить: 1) общую мощность, 2) полезную мощность, 3) КПД батареи, ЭДС которого равна 240 В, если внешнее сопротивление равно 23 Ом и сопротивление батареи 1 Ом. Ответ: 1) 2.4 кВт; 2) 2.3 кВт; 3) 96%. Рисунок : нет. |  |
| 5. Сколько витков проволоки диаметром d=0.6 мм имеет однослойная обмотка катушки, индуктивность которой L=1мГн и диаметр D=4 см? Витки плотно прилегают друг к другу. Ответ: N=380. Рисунок: нет. |  |
| 6. Протон и АЛЬФА-частица, двигаясь с одинаковой скоростью, влетают в плоский конденсатор параллельно пластинам. Во сколько раз отклонение протона полем конденсатора будет больше отклонение АЛЬФА-частицы? Ответ: В 2 раза. Рисунок: нет |  |
| 7. Электрон летит от одной пластины плоского конденсатора до другой. Разность потенциалов между пластинами U=3кВ, расстояние между пластинами d=5 мм. Найти силу F, действующую на электрон, ускорение a электрона, скорость v, с которой электрон приходит ко второй пластине, и поверхностную плотность заряда СИГМА на пластинах. Ответ: F=9.6*10**(-14) H; a=1.05*10**17 м/с; v=3.24*10**7 м/с; Рисунок: нет |  |
| 8. Однородный медный диск А массой m=0,35 кг помещен в магнитное поле с индукцией В=24 мТл так, что плоскость диска перпендикулярна к направлению магнитного поля. При замыкании цепи aba диск начинает вращаться и через время t=30 с после начала вращения достигает частоты вращения n=5 с**(-1). Найти ток I в цепи. Ответ: I=15,3 А. Рисунок: Есть. |  |
| 9. По обмотке соленоида индуктивностью L=0,2 Гн течет ток I=10 А. Определить энергию W магнитного поля соленоида. Ответ: 10 Дж. Рисунок: нет. |  |
| 10. В схеме рис. 40 E - батарея с ЭДС 110 В, К - калориметр с 500 г керосина.Амперметр показывает 2 А, вольтметр 10.8 В.1)Чему равно сопротивление спирали? 2) Чему равна удельная теплоемкость керосина, если после 5 мин пропускания тока через спираль R1 ке-росин нагрелся на 5град.С? Считать, что на нагрев керосина идет 80% выделяющегося в спирали тепла. 3) Чему равно сопротивление рео-стата R? Сопротивлением батареи и ампреметра пренебречь. Сопро-тивление вольтметра считать бесконечно большим. Ответ: 1) 5.4 Ом; 2) 2100 Дж/(кг*К); 3) 49.6 Ом. Рисунок : N40. |  |
| 11. На железное кольцо намотано в один слой N=500 витков провода. Средний диаметр d кольца равен 25см. Определить магнитную индукцию В в железе и магнитную проницаемость мю железа, если сила тока I в обмотке: 1)0.5A; 2)2.5A. Ответ: 1)1Тл;2)2.5*10**3;2)1.4Тл;700. Рисунок: нет. |  |
| 12. Определить силу тока, показываемую амперметром в схеме. Напряжение на зажимах элемента в замкнутой цепи равно 2.1 В; R1=5 Ом, R2=6 Ом и R3=3 Ом. Сопротивлением амперметра пренебречь. Ответ: I=0.2 А. Рисунок: 25. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 19 Татаренко А. |
| 1. Элемент с э.д.с. 1.1 В и и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнут на внешнее сопротивление 9 Ом. Найти: 1) силу тока в цепи, 2) падение потенциала во внешней цепи, 3) падение потенциала внутри элемента, 4) с каким к.п.д. работает элемент. Ответ: 1) I=0.11 А; 2) U1=0.99 В; 3) U2=0.11 В; 4) n=0.9. Рисунок: нет. |  |
| 2. Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 20C равно 35.8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если при включении в сеть напряжением 120 В по нити идет ток 0.33 А? Температурный коэффициент сопротивление вольфрама равен 4.6*10**-3 С-1. Ответ: t=2200 град.С. Рисунок:нет. |  |
| 3. В схеме рис. 48 E1 и E2-два элемента с одинаковой ЭДС 2 В и с одинаковым внутренним сопротивлением 0.5 Ом. Найти силу тока, идущего: 1) через сопротивление R1=0.5 Ом, 2) через сопротивление R2=1.5 Ом, 3) через элемент E1. Ответ: 1) 2.28 A; 2) 0.56 A; 3) 1.72 A. Рисунок : N48. |  |
| 4. По проволочной рамке, имеющей форму правильного шестиугольника, идёт ток 2А. При этом в центре рамки образуется магнитное поле напряжённостью 33А/м. Найти длину проволоки из которой сделана рамка. Ответ: l=0,2м. Рисунок:нет |  |
| 5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 7 мкФ и катушки индуктивностью 0,23 Гн и сопротивлением 40 Ом. Конденсатор заряжен количеством электричества 5,6*10**(-4) Кл. 1) Найти период колебаний контура. 2) Написать уравнение зависимости изменения разности потенциала на обкладках конденсатора от времени. 3) Найти значение разности потенциалов в момент времени T/2. Ответ: 1) T = 8*10**(-3) с, 3) U = 40 В. Рисунок: нет |  |
| 6. По соленоиду длиной l=1 м без сердечника, имеющему N=1000 витков (рис.), течет ток I=20 A. Определить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль контура, изображенного на рис.а,б. Ответ: а)0; б)25.2 мТл*м. Рисунок:24.2;24.3,а,б. |  |
| 7. Какая из схем, изображенных на рис.19.5 а,б более пригодна для измерения больших сопротивлений и какая - для измерения малых сопротивлений? Вычислить погрешность, допускаемую, при измерении с помощью этих схем сопротивлений R1=1 кОм и R2=10 Ом. Принять сопротивления вольтметра Rв и амперметра соответственно равными 5 кОм и 2 кОм. Ответ: Для схемы а) 16,7%; 0,2%. Для схемы б)0,2%; 20%. Рисунок: 19.5 а,б |  |
| 8. Квадратная рамка подвешена на проволоке так, что направление магнитного поля составляет угол 90град. с нормалью к плоскости рамки. Сторона рамки а=1 см. Магнитная индукция поля В=13,7 мТл. Если по рамке пропустить ток I=1 А, то она поворачивается на угол =1град.Найти модуль сдвига G материала проволоки. Длина проволоки l=10 см, радиус нити r=0,1 мм. Ответ: G=50 ГПа. Рисунок: Нет. |  |
| 9. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям индукции. Определить силу, действующую на электрон со стороны поля, если радиус кривизны траектории равен 0,5 см. Ответ: 1,4 пН. Рисунок: нет. |  |
| 10. Электрон влетевший в камеру Вильсона, оставил след в виде дуги окружности радиусом R=10 см. Камера находится в однородном магнитном поле с индукцией В=10 Тл. Определить кинетическую энергию Т электрона. Ответ: 300 МэВ. Рисунок: нет. |  |
| 11. Уравнение изменения силы тока в колебательном контуре со временем дается в виде I=-0.02*Sin(400*ПИ*t) А. Индуктивность контура 1 Гн. Найти: 1) период колебаний, 2) емкость контура. Ответ: 1) T = 5*10**(-3) с, 2) C = 6,3*10**(-7) Ф. Рисунок: нет |  |
| 12. Соленоид, площадь S сечения которого равна 5 см**2, содержит N=1200 витков. Индукция B магнитного поля внутри соленоида при силе тока I=2 А равна 0,01 Тл. Определить индуктивность соленоида. Ответ: 3 мГн. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 20. Чушкин А. |
| 1. Из проволоки диаметром 1мм**2 надо намотать соленоид, внутри которого должна быть напряжённость магнитного поля 24кА/м. По проволоке можно пропускать предельный ток 6А. Из какого числа слов будет состоять обмотка соленоида, если витки наматывать плотно друг к другу? Диаметр катушки считать малым по сравнению с её длиной. Ответ: Из 4 слоёв. Рисунок:нет |  |
| 2. Конденсатор электроемкостью 666 пФ зарядили до разности потенциалов 1.5 кВ и отключили от источника тока. Затем к конденсатору подсоединили параллельно второй, незаряженный конденсатор электроемкостью 444 пФ. Определить энергию, израсходованную на образование искры, проскочившей при соединении конденсаторов? Ответ: 0.3 мДж. Рисунок: нет. |  |
| 3. Даны 12 элементов с ЭДС E=1.5В и внутренним сопротивлением r(i)=0.4 Ом. Как нужно соединить эти элементы, чтоб получить от собранной из них батареи наибольшую силу тока во внешней цепи, имеющей сопротивление R=0.3 Oм? Определить максимальную силу тока. Ответ: Четыре параллельно соединенных группы по три последовательно соединенных элемента в каждой. 7.5 А. Рисунок: нет. |  |
| 4. Между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии d1=5 мм друг от друга, приложена разность потенциалов U=150 В. К одной из пластин прилегает плоскопараллельная пластинка фарфора толщиной d2=3 мм. Найти напряженности E1 и E2 электрического поля в воздухе и фарфоре. Ответ: E1=ЭПСИЛОН2*U/(d1*ЭПСИЛОН2+d2*ЭПСИЛОН1)=60 кВ/м; E2=ЭПСИЛОН1*E1/ЭПСИЛОН2=10 кВ/м. Рисунок: нет |  |
| 5. В бетатроне скорость изменения магнитной индукции d(B)/dt=60 Тл/с. Определить: 1)напряженность E вихревого электрического поля на орбите электрона, если ее радиус r=0,5 м; 2)силу F, действующую на электрон. Ответ: 1) 12 В/м;2) 1,92 аН. Рисунок: нет. |  |
| 6. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределен заряд с линейной плотностью 10 нКл/м. Вычислить потенциал, создаваемый этим зарядом от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка. Ответ: 62,4 В. Рисунок: нет. |  |
| 7. Конденсатор электроемкостью 0,2 мкФ был заряжен до разности потенциалов 320 В. После того как его соединили параллельно со вторым конденсатором, заряженным до разности потенциалов 450 В, напряжение на нем изменилось до 400 В. Вычислить емкость второго конденсатора. Ответ: 0,32 мкФ. Рисунок: нет. |  |
| 8. Заряженная частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов 2 кВ, движется в однородном магнитном поле с индукцией 15,1 мТл по окружности радиусом 1 см. Определить отношение заряда частицы к ее массе и скорость частицы. Ответ: 175 ГКл/кг; 26,5 Мм/с. Рисунок: нет. |  |
| 9. В схеме рис. 44 E1=110 В, E2=4 В, R1=R2=100 Ом, R3=500 Ом. Найти показания амперметра. Сопротивлением батареи и амперметра пренебречь. Ответ: I=0.4 A. Рисунок : N44. |  |
| 10. Поле создано двумя точечными зарядами +2Q и -Q, находящимися на расстоянии 12 см друг от друга. Определить геометрическое место точек на плоскости, для которых потенциал равен нулю (написать уравнение линии нулевого потенциала). Ответ: (x-10)**2+y**2=64. Рисунок: нет. |  |
| 11. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U=300В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а=4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I=5 А ? Ответ: F=4*10**(-16) Н. Рисунок: Нет. |  |
| 12. Плоская квадратная рамка со стороной а=20 см лежит в одной плоскости с бесконечно длинным прямым проводом, по которому течет ток I=100 A. Рамка расположена так, что ближайшая к проводу сторона параллельна ему и находится на расстоянии l=10 см от провода. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий рамку. Ответ: Ф=1.62 мкВб. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: 21. Шевцова Е. |
| 1. Определить число N витков катушки тангенс-гальванометра, при котором сила тока, текущего по обмотке, численно равна тангенсу угла отклонения магнитной стрелки, помещенной в центре обмотки? Радиус r катушки равен 25см. Ось катушки перпендикулярна плоскости магнитного меридиана. Ответ: 8. Рисунок: нет. |  |
| 2. Обмотка соленоида состоит из N витков медной проволоки, поперечное сечение которой S=1 мм**2. Длина соленоида l=25 см; его сопротивление R=0.2 Ом. Найти индуктивность L соленоида. Ответ: L=55 мкГн. Рисунок: нет. |  |
| 3. Между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии d=1 см друг от друга, приложена разность потенциалов U= =100 В. К одной из пластин кристаллического бромистого таллия (ЭПСИЛОН=173) толщиной d0=9.5 мм. После отключения конденсатора от источника напряжения пластинку кристалла вынимают. Какова будет после этого разность потенциалов U между пластинами конденсатора? Ответ: U=1.8 кВ. Рисунок: нет |  |
| 4. Температура водяного термостата емкостью 1 л поддержива-ется постоянной при помощи нагревателя мощностью 26 Вт; на нагревание воды тратится 80% этой мощности. На сколько градусов понизится температура в термостате за 10 мин, если нагреватель выключить? Ответ: На 3 град.C. Рисунок : нет. |  |
| 5. Электрическая лампочка, сопротивление которой в горячем состоянии R=10 Ом, подключается через дроссель к 12-вольтовому аккумулятору. Индуктивность дросселя L=2 Гн, сопротивление r=1 Ом. Через какое время t после включения лампочка загорится, если она начинает заметно светится при напряжении на ней U=6 В? Ответ: t=126 мс. Рисунок: нет. |  |
| 6. В вершинах правильного шестиугольника расположены положительные заряды. Найти напряженность Е электрического поля в центре шестиугольника. Каждый заряд q=1.5нКл. Сторона шестиугольника а=3см Ответ: Е=0 Рисунок: нет. |  |
| 7. Электроемкость плоского конденсатора равна 1,5 мкФ. Расстояние между пластинами равно 5 мм. Определить какова будет электроемкость конденсатора, если на нижнюю пластину положить лист эбонита толщиной 3 мм? Ответ: 2,5 мкФ. Рисунок: нет. |  |
| 8. Железный сердечник находится в однородном магнитном поле напряжённостью H=1кА/м. Определить индукцию В магнитного поля в сердечнике и магнитную проницаемость мю железа. Ответ: 1.29Tл; 1.03*10**3. Рисунок: нет. |  |
| 9. В схеме рис. 47 E1=E2=100 B, R1=20 Ом, R2=10 Ом, R3=40 Ом и R4=30 Ом. Найти показания амперметра. Сопротивлением батарей и амперметра пренебречь. Ответ: I=9 A. Рисунок : N47. |  |
| 10. Имеется соленоид с железным сердечником длиной l=50 см, площадью поперечного сечения S=10 см**2 и числом витков N=1000. Найти индуктивность L этого соленоида, если по обмотке соленоида течет ток: а)I=0.1 A; б)I=0.2 A; в)I=2 A. Ответ: а)L=9.0 Гн; б)L=5.8 Гн; в)L=0.83 Гн. Рисунок: нет. |  |
| 11. Между пластинами плоского конденсатора находится парафин. При присоединении пластин к источнику напряжения давление пластин на парафин стало равным 5 Па. Найти: 1)напряженность электрического поля и электрическое смещение в парафине, 2) поверхностную плотность связанных зарядов на парафине, 3)поверхностную плотность зарядов на пластинах конденсатора, 4) объемную плотность энергии электрического поля в парафине, 5) диэлектрическую восприимчивость парафина. Ответ: 1) Е=7.52*10**5 В/м ,D=1.33*10**-5 Кл/м**2; 2) сигма=6.7*10**-6 Кл/м**2. Рисунок:нет. |  |
| 12. В однородном магнитном поле индукция которого В=0.8 Тл, равномерно вращается рамка с угловой скоростью W=15 рад/с. Площадь рамки S=150 cм**3. Ось вращения находится в плоскости рамки и составляет угол А=30 град. с направлением магнитного поля. Найти максимальную ЭДС индукции Еmax во вращающейся рамке. Ответ: Emax=0.09 B. Рисунок: нет. |  |

| Расчетно-графическое задание № 1 |  |
| --- | --- |
| Группа: | Студент: |
| 1. В схеме рис. 43 E1 и E2 - два элемента с равными ЭДС 4 В. Внутреннее сопротивление этих элементов равны соответственно r1=r2 =0.5 Ом. Чему равно внешнее сопротивление R, если сила тока I1, текущего через E1, равна 2 А? Найти силу тока I2 идущего через E2. Найти силу тока I(R), идущего через сопротивление R. Ответ: R=0.75 Ом; I2=2 А;I(R)=4 А. Рисунок : нет. |  |
| 2. Цилиндрический конденсатор состоит из внутреннего цилиндра радиусом r=3 мм, двух слоев диэлектрика и внешнего цилиндра радиусом R=1 см. Первый слой диэлектрика толщиной d1=3 мм примыкает к внутреннему цилиндру. Найти отношение падений потенциала U1/U2 в этих слоях. Ответ: U1/U2=1.35. Рисунок: нет |  |
| 3. Средняя скорость изменения магнитного потока в ( Ф/ t) бетатроне, рассчитана на энергию T=60 МэВ, составляет 50 Вб/с. Определить: 1)число N оборотов электрона на орбите за время ускоренного движения; 2)путь l, пройденный электроном, если радиус r орбиты равен 20 см. Ответ: 1)1,2*10**6 об; 2)1,51 Мм; 3)5,03 мс. Рисунок: нет. |  |
| 4. Чему равно отношение энергии магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля для момента времени T/8. Ответ: Wм/Wэл = 1 Рисунок: нет |  |
| 5. Между полюсами электромагнита требуется создать магнитное поле с индукцией В=1.4 Тл. Длина железного сердечника l1=40 см, длина межполюсного пространства l2=1 см, диаметр сердечника D=5 см. Какую э.д.с. надо взять для питания обмотки электромагнита, чтобы получить требуемое магнитное поле, используя медную проволоку площадью поперечного сечения S=1 мм**2? Какая будет при этом наименьшая толщина b намотки, если считать, что предельно допустимая плотность тока I=3 МА/м**2? Ответ: э.д.с.=31 В;b=1,2 см. Рисунок: Нет. |  |
| 6. Заряженная частица движется по окружности радиусом 1 см в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Параллельно магнитному полю возбуждено электрическое поле напряженностью 100 В/м. Вычислить промежуток времени в течении которого должно действовать электрическое поле, для того чтобы кинетическая энергия частицы возросла вдвое. Ответ: 10 мкс. Рисунок: нет. |  |
| 7. Найти емкость системы конденсаторов. Емкость каждого конденсатора равна 0.5 мкФ. Ответ: С=0.33 мкФ. Рисунок: 17. |  |
| 8. Заряженный шар А радиусом 2 см приводится в соприкосновение с незаряженным шаром В, радиус которого 3 см. После того как шары разъединили, энергия шара В оказалась равной 0.4 Дж. Какой заряд был на шаре А до их соприкосновения? Ответ: g=2.7*10**-6 Кл. Рисунок:нет. |  |
| 9. Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром 0,5 мм намотан так, что витки плотно прилегают друг к другу .Какова напряженность Н магнитного поля внутри соленоида при силе тока 4 А? Толщиной изоляции пренебречь. Ответ: 8 кА/м. Рисунок: нет. |  |
| 10. Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. Радиус каждого витка 2см, токи в витках 5А. Найти напряжённость магнитного поля в центре этих витков. Ответ: H=177 А/м. Рисунок:нет |  |
| 11. Сколько надо заплатить за пользованием электрической энергией в месяц (30 дней), если ежедневно по 6 ч горят две электрические лампочки, потребляющие при 120 В ток 0.5 А? Кроме того, ежедневно кипятится 3 л воды (начальная температура воды 10град.С). Стоимость 1 кВт*ч энергии принять равной 4 коп. КПД нагревателя принять равным 80%. Ответ: 1 р. 33 к. Рисунок : нет. |  |
| 12. Сколько ампер-витков потребуется для создания магнитного потока Ф=0,42 мВб в соленоиде с железным сердечником длиной l=120 см и площадью поперечного сечения S=3 см**2? Ответ: IN=855 А*м. Рисунок: Нет. |  |