Электростатика, постоянный ток

Основные формулы

Закон Кулона          F=14πε0Q1Q2εr2,

где F – сила взаимодействия двух точечных зарядов Q1 и Q2; r – расстояние между зарядами; ε – диэлектрическая проницаемость среды; ε0 – электрическая постоянная:

ε0=14π⋅9⋅109Ф/м=8,85⋅10−12Ф/м

Закон сохранения заряда

i=1nQi=const,

где i=1nQi – алгебраическая сумма зарядов, входящих в изолированную систему; n – число зарядов.

Напряженность электрического поля

E=F/Q,

где F – сила, действующая на точечный положительный заряд E, помещенный в данную точку поля.

Сила, действующая на точечный заряд Q, помещенный в электрическое поле

F=QE.

Поток вектора напряженности Eэлектрического поля:

а) через произвольную поверхность S, помещенную в неоднородное поле,

ФE=EEcosαdS, или ФЕ=SEndS,

где α – угол между вектором напряженности E и нормалью n к элементу поверхности; dS– площадь элемента поверхности; En – проекция вектора напряженности на нормаль;

б) через плоскую поверхность, помещенную в однородное электрическое поле,

ФE=EScosα.

Поток вектора напряженности E через замкнутую поверхность

ФE=SEndS,

где интегрирование ведется по всей поверхности.

Теорема Остроградского — Гаусса. Поток вектора напряженности E через любую замкнутую поверхность, охватывающую заряды Q1,Q2,…,Qn,

ФE=1ε0εi=1nQi,

где i=1nQi– алгебраическая сумма зарядов,  заключенных  внутри замкнутой поверхности; n – число зарядов.

Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от заряда,

E=14πε0Qεr2.

Напряженность электрического поля, создаваемого металлической сферой радиусом R, несущей заряд Q, на расстоянии r от центра сферы:

а) внутри сферы r<R

E=0;

б) на поверхности сферы r=R

E=14πε0QεR2;

в) вне сферы r>R

E=14πε0Qεr2.

Принцип суперпозиции (наложения) электрических полей, согласно которому напряженность E результирующего поля, созданного двумя (и более) точечными зарядами, равна векторной (геометрической) сумме напряженностей складываемых полей:

E=E1+E2+...+En.

В случае двух электрических полей с напряженностями E1 и E2 модуль вектора напряженности

E=E12+E22+2E1E2cosα,

где α — угол между векторами E1 и E2.

Напряженность поля, создаваемого бесконечно длинной равномерно заряженной нитью (или цилиндром) на расстоянии r от ее оси,

E=14πε02τεr,

где τ — линейная плотность заряда.

Линейная плотность заряда есть величина, равная отношению заряда, распределенного по нити, к длине нити (цилиндра):

τ=ΔQΔl.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью

E=12σε0ε,

где σ — поверхностная плотность заряда.

Поверхностная плотность заряда есть величина, равная отношению заряда, распределенного по поверхности, к площади этой поверхности:

σ=ΔQΔS.

Напряженность поля, создаваемого двумя параллельными бесконечными равномерно и разноименно заряженными плоскостями, с

одинаковой по модулю поверхностной плотностью σ заряда (поле плоского конденсатора)

E=σε0ε.

Приведенная формула справедлива для вычисления напряженности поля между пластинами плоского конденсатора (в средней части его) только в том случае, если расстояние между пластинами много меньше линейных размеров пластин конденсатора.

Электрическое смещение D связано с напряженностью E электрического поля соотношением

D=ε0εE.

Это соотношение справедливо только для изотропных диэлектриков.

Поток вектора электрического смещения выражается аналогично потоку вектора напряженности электрического поля:

а) в случае однородного поля поток сквозь плоскую поверхность

ΔΨ=DΔScosα;

б) в случае неоднородного поля и произвольной поверхности

ΔΨ=DndS;

где Dn — проекция вектора D на направление нормали к элементу поверхности, площадь которой равна dS.

Теорема Остроградского — Гаусса. Поток вектора электрического смещения сквозь любую замкнутую поверхность, охватывающую заряды Q1,Q2,…,Qn,

Ψ=i=1nQi,

где n — число зарядов (со своим знаком), заключенных внутри замкнутой поверхности.

Циркуляция вектора напряженности электрического поля есть величина, численно равная работе по перемещению единичного точечного положительного заряда вдоль замкнутого контура. Циркуляция выражается интегралом по замкнутому контуру Eldl, где El–проекция вектора напряженности E в данной точке контура на направление касательной к контуру в той же точке.

В случае электростатического поля циркуляция вектора напряженности равна нулю:

lEldt=0.

Потенциал электрического поля есть величина, равная отношению потенциальной энергии точечного положительного заряда, помещенную в данную точку поля, к этому заряду:

ϕ=Π/Q,

или потенциал электрического поля есть величина, равная отношению работы сил поля по перемещению точечного положительного заряда из данной точки поля в бесконечность к этому заряду:

ϕ=A/Q.

Потенциал электрического поля в бесконечности условно принят равным нулю.

Отметим, что при перемещении заряда в электрическом поле работа Aв.с внешних сил равна по модулю работе Aс.п сил поля и противоположна ей по знаку:

Aв.с=−Aс.п

Потенциал электрического поля, создаваемый точечным зарядом Q на расстоянии r от заряда

ϕ=Q4πε0εr.

Потенциал электрического поля, создаваемого металлической, несущей заряд сферой радиусом, на расстоянии от центра сферы:

внутри сферы r<R

ϕ=Q4πε0εR;

на поверхности сферы r=R

ϕ=Q4πε0εR;

вне сферы r>R

ϕ=Q4πε0εR.

Во всех приведенных для потенциала заряженной сферы формулах ε есть диэлектрическая проницаемость однородного безграничного диэлектрика, окружающего сферу.

Потенциал электрического поля, созданного системой n точечных зарядов, в данной точке в соответствии с принципом суперпозиции электрических полей равен алгебраической сумме потенциалов ϕ1, ϕ2,...,ϕn, создаваемых отдельными точечными зарядами Q1,Q2,...,Qn:

ϕ=i=1nϕi.

Энергия W взаимодействия системы точечных зарядов Q1, Q2,…, Qn определяется работой, которую эта система зарядов может совершить при удалении их относительно друг друга в бесконечность, и выражается формулой

W=12i=1nQiϕi,

где ϕi – потенциал поля, создаваемого всеми n−1 зарядами (за исключением 1-го) в точке, где расположен заряд Qi.

- Потенциал связан с напряженностью электрического поля соотношением

E=−gradϕ.

В случае электрического поля, обладающего сферической симметрией, эта связь выражается формулой

E=−dϕdr1r

или в скалярной форме

E=−dϕdr,

а в случае однородного поля, т. е. поля, напряженность которого в каждой точке его одинакова как по модулю, так и по направлению,          E=ϕ1−ϕ2/d,

где ϕ1 и ϕ2 – потенциалы точек двух эквипотенциальных поверхностей; d – расстояние между этими поверхностями вдоль электрической силовой линии.

Работа, совершаемая электрическим полем при перемещении точечного заряда Q из одной точки поля, имеющей потенциал ϕ1, в другую, имеющую потенциал ϕ2

A=Qϕ1−ϕ2, или A=QLEdl,

где Ei – проекция вектора напряженности E на направление перемещения; dl – перемещение.

В случае однородного поля последняя формула принимает вид

A=QElcosα,

где l – перемещение; α – угол между направлениями вектора E и перемещения l.

Диполь есть система двух точечных электрических зарядов, равных по размеру и противоположных по знаку, расстояние между которыми значительно меньше расстояния от центра диполя до точек наблюдения.

Вектор l, проведенный от отрицательного заряда диполя к его положительному заряду, называется плечом диполя.

Произведение заряда Q диполя на его плечо l называется электрическим моментом диполя:

P=Ql.

Напряженность поля диполя

E=p4πεεr31+3cos2α,

где p – электрический момент диполя; r – модуль радиуса-вектора, проведенного от центра диполя к точке, напряженность поля в  которой  нас интересует; α – угол между радиусом-вектором и плечом диполя.

Напряженность поля диполя в точке, лежащей на оси диполя (α=0),

E=p2πεεr3,

и в точке, лежащей на перпендикуляре к плечу диполя, восстановленном из его середины (α=π/2),

E=p4πεεr3.

Потенциал поля диполя

ϕ=p4πεεr2cosα.

Потенциал поля диполя в точке, лежащей на оси диполя (α=0),

ϕ=p4πεεr2,

и в точке, лежащей на перпендикуляре к плечу диполя, восстановленном из его середины (α=π/2),

ϕ=0.

Механический момент, действующий на диполь с электрическим моментом P, помещенный в однородное электрическое поле с напряженностью Ε,

Μ=PΕ, или, M=pEsinα,

где α – угол между направлениями векторов ρ и Ε.

Электрическая емкость уединенного проводника или конденсатора

С=ΔQ/Δϕ,

где ΔQ – заряд, сообщенный проводнику (конденсатору); Δϕ – изменение потенциала, вызванное зарядом.

Электрическая емкость уединенной проводящей сферы радиусом R, находящейся в бесконечной среде с диэлектрической проницаемостью ε,

C=4πεε0R.

Если сфера полая и заполнена диэлектриком, то электроемкость ее от этого не изменяется.

Электрическая емкость плоского конденсатора

C=εε0S/d,

где S – площадь пластин (каждой пластины); d – расстояние между ними; ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между пластинами.

Электрическая емкость плоского конденсатора, заполненного n слоями диэлектриком толщиной di каждый с диэлектрическими проницаемостями εi (слоистый конденсатор),

C=Sd1/ε1+d2/ε2+...+dn/εn.

Электрическая емкость сферического конденсатора (две концентрические сферы радиусами R1 и R2, пространство между которыми заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью)

C=4πε0εR1R2/R2−R1.

Электрическая емкость цилиндрического конденсатора (два коаксиальных цилиндра длиной l и радиусами R1 и R2, пространство между которыми заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε)

C=2πεε0llnR2/R1.

Электрическая емкость C последовательно соединенных конденсаторов:

в общем случае 1С=1С1+1С2+...+1Сn,

где n – число конденсаторов;

в случае двух конденсаторов C=C1C2С1+C2;

в случае n одинаковых конденсаторов с электроемкостью C1 каждый

C=C1/n.

Электрическая емкость параллельно соединенных конденсаторов:

в общем случае C=C1+C2+...+Cn;

в случае двух конденсаторов C=C1+C2;

в случае n одинаковых конденсаторов с электроемкостью C1 каждый C=nC1

Энергия заряженного проводника выражается через заряд Q, потенциал ϕ и электрическую емкость C проводника следующими соотношениями:

W=12Cϕ2=12Q2C=12Qϕ.

Энергия заряженного конденсатора

W=12CU2=12Q2C=12QU,

где C – электрическая емкость конденсатора; U – разность потенциалов на его пластинах.

Объемная плотность энергии (энергия электрического поля, приходящаяся на единицу объема)

w=12ε0εE2=12ED,

где E – напряженность электрического поля в среде с диэлектрической проницаемостью n; D – электрическое смещение.

Сила постоянного тока

I=Q/t,

где Q – количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за время t.

Плотность электрического тока есть векторная величина, равная отношению силы тока к площади S поперечного сечения проводника;

j=ISk,

где k – единичный вектор, по направлению совпадающий с  направлением движения положительных носителей заряда.

Сопротивление однородного проводника

R=ρl/S,

где ρ – удельное  сопротивление вещества проводника; l – его длина.

Проводимость G проводника и удельная проводимость γ вещества

G=1/R, γ=1/ρ.

Зависимость удельного сопротивления от температуры

ρ=ρ01+αt,

где ρ и ρ0 – удельные сопротивления соответственно при t и 0°C; t – температура (по шкале Цельсия); α – температурный коэффициент сопротивления.

Сопротивление соединения проводников:

последовательного R=i=1nRi;

параллельного 1R=i=1n1Ri.

Здесь Ri – сопротивление i-го проводника; n – число проводников.

Закон Ома:

для неоднородного участка цепи I=ϕ1−ϕ2±Ε12R=UR;

для однородного участка цепи I=ϕ1−ϕ2R=UR;

для замкнутой цепи (ϕ1=ϕ2) I=Ε/R.

Здесь (ϕ1−ϕ2) – разность потенциалов на концах участка цепи; Ε12 – ЭДС источников тока, входящих в участок; U – напряжение на участке цепи; R – сопротивление цепи (участка цепи); Ε – ЭДС всех источников тока цепи.

Правила Кирхгофа. Первое правило: алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю, т. е.

i=1nIi=0,

где n – число токов, сходящихся в узле.

Второе правило: в замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех участках контура равна алгебраической сумме электродвижущих сил, т. е.

i=1nIiRi=i=1kΕi,

где Ii – сила тока на i-м участке; Ri – активное сопротивление на 1-м участке; Εi – ЭДС источников тока на i-м участке; i – число участков, содержащих активное сопротивление; k – число участков, содержащих источники тока.

Работа, совершаемая электростатическим полем и сторонними силами в участке цепи постоянного тока за время t,

A=IUt.

Мощность тока

P=IU.

Закон Джоуля — Ленца

Q=I2Rt,

где Q – количество теплоты, выделяющееся в участке цепи за время t.

Закон Джоуля — Ленца справедлив при условии, что участок цепи неподвижен в нем не совершаются химические превращения.

Плотность тока j, средняя скорость v упорядоченного движения носителей заряда и их концентрация n связаны соотношением

j=env,

где e – элементарный заряд.

Закон Ома в дифференциальной форме

j=γΕ,

где γ – удельная проводимость проводника; Ε – напряженность электрического поля.

Закон Джоуля — Ленца в дифференциальной форме

w=γΕ2,

где w – объемная плотность тепловой мощности.

Удельная электрическая проводимость

γ=12e2nl/mu,

где e и m – заряд и масса электрона; n – концентрация электронов; l– средняя длина их свободного пробега; u – средняя скорость хаотического движения электронов.

Примеры решения задач

Пример 1. Три одинаковых положительных заряда, Q1=Q2=Q3=1 нКл, расположены в вершинах равностороннего треугольника. Какой заряд Q4 нужно поместить в центре треугольника, чтобы указанная система зарядов находилась в равновесии?

Решение. Все три заряда, расположенных по вершинам треугольника, находятся в одинаковых условиях. Поэтому достаточно выяснить, какой заряд следует поместить в центре треугольника, чтобы какой-нибудь один из трех зарядов, например Q1, находился в равновесии. Заряд Q1будет находиться в равновесии, если векторная сумма действующих на него сил равна нулю (рис. 10):

Σ4i=2Fi=F2+F3+F4=F+F4=0,                                (1)

где F2,F3,F4— силы, с которыми соответственно действуют на заряд Q1 заряды Q2, Q3, Q4; F— равнодействующая сил F2 и F3.

Так как силы F и F4 направлены по одной прямой в противоположные стороны, то векторное равенство (1) можно заменить скалярным равенством

Рис. 10

F−F4=0,

откуда

F=F4.

Выразив в последнем равенстве F через F2 и F3 и учитывая, что F3=F2, получим

F4=F22(1+cosα)..

Применяя закон Кулона и имея в виду, что Q2=Q3=Q1, найдем

Q1Q44πε0εr12=Q14πε0εr22(1+cosα);

откуда

Q4=Q1r12r22(1+cosα).                                    (2)

Из геометрических построений в равностороннем треугольнике следует, что

r1=r2cos30°=r2cos30°.

cosα=cos60°=12.

учетом этого формула (2) примет вид

Q4=Q13.

Подставив сюда числовое значение Q1= l нКл=10-9 Кл, получим

Q4=10−93Кл=5,77⋅10−10Кл= 577 пКл.

Следует отметить, что равновесие системы зарядов будет неустойчивым

Пример 2. Тонкий стержень длиной l = 20 см несет равномерно распределенный заряд. На продолжении оси стержня на расстоянии a = = 10 см от ближайшего конца находится точечный заряд Q1= 40 нКл, который взаимодействует со стержнем с силой F = 6 мкН. Определить линейную плоскость τ заряда на стержне.

Решение. Сила взаимодействия F заряженного стержня с точечным зарядом Q1 зависит от линейной плотности τ заряда на стержне. Зная эту зависимость, можно определить τ. При вычислении силы F следует иметь в виду, что заряд на стержне не является то-чечным, поэтому закон Кулона непосред-

Рис. 11

Рис. 11

ственно применить нельзя. В этом случае можно поступить следующим образом. Выделить на стержне (рис. 11) дифференциально малый участок dr с зарядом dQ=τdr. Этот заряд можно рассматривать как точечный. Тогда согласно закону Кулона

dF=Q1τdr4πε0r2.

Интегрируя это выражение в пределах от а до a + l, получим

F=Q1τ4πε0aa+ldrr2=Q1τ4πε01a+1a+l=Q1τl4πε0a(a+l),

откуда интересующая нас линейная плотность заряда

τ=4πε0a(a+1)FQ1l.

Выразим все величины в единицах СИ: Q1=40 нКл=4⋅10−8Кл;
F=6 мкН=6⋅10−6Н; l = 0,2 м; а = 0,1 м;4πε0=19⋅109Ф/м.

Подставим числовые значения в полученную формулу и произведем вычисления:τ=0,1(0,1+0,2)⋅6⋅10−69⋅109⋅4⋅10−8⋅0,2Кл/м=2,5⋅10−9Кл/м=2,5 нКл/м.

Пример 3. Два точечных электрических заряда Q1= 1 нКл и Q1=−2 нКл находятся в воздухе на расстоянии d = 10 см друг от друга. Определить напряженность Е и потенциал ϕ поля, создаваемого этими зарядами в точке A, удаленной от заряда Q1 на расстояние r1 = 9 см и от заряда Q2 на r2= 7 см.

Решение. Согласно принципу суперпозиции электрических полей каждый заряд создает поле независимо от присутствия в пространстве других зарядов. Поэтому напряженность E электрического поля в искомой точке может быть найдена как геометрическая сумма, напряженностей E1 и E2 полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности:

E=E1+E2.

Напряженность электрического поля, создаваемого в воздухе (ε= 1) первым зарядом,

E1=Q14πε0r12;                                          (1)

Рис. 12

вторым зарядом

E2=Q24πε0r22.                                          (2)

Вектор E1 (рис. 12)  направлен по силовой линии от заряда Q1, так как заряд Q1 положителен; вектор E2 направлен также по силовой линии, но к заряду Q2, так как заряд Q2 отрицателен.

Абсолютное значение вектора E найдем по теореме косинусов:

E=E12+E22+2E1E2cosa,                (3)

где α— угол между векторами E1 и E2, который может быть найден из треугольника со сторонами r1 r2 и d:

cosa=d2−r12−r222r1r2.

В данном случае во избежание громоздких записей удобно значение cosa вычислить отдельно:

cosa=(0,1)2−(0,09)2−(0.07)22⋅0,09⋅0,07=−0,238.

Подставляя выражения E1 из формулы (1) и E2 из формулы (2) в равенство (3) и вынося общий множитель 14πε0 за знак корня, получим

E=14πε0⋅Q12r14+Q22r24+2Q1Q2r12r22cosa.                             (4)

Подставив числовые значения величин в формулу (4), получим:

E=3,58⋅103В/м=3,58кВ/м

При вычислении Е знак заряда Q2 опущен, так как знак заряда определяет направление вектора напряженности, а направление Е2 было учтено при его графическом изображении (см. рис. 12).

В соответствии с принципом суперпозиции электрических полей потенциал ϕ результирующего поля, созданного двумя зарядами Q1 и Q2. равен алгебраической сумме потенциалов, т. е.

ϕ=ϕ1+ϕ2.                                             (5)

Потенциал электрического поля, создаваемого в вакууме точечным зарядом Q на расстоянии r от него, выражается формулой

ϕ=Q4πε0r   	                                   (6)

В нашем случае согласно формулам (5) и (6) получим

ϕ=Q14πε0r1+Q24πε0r2.

или

ϕ=14πε0(Q1r1+Q2r2).

Подставив в это выражение числовые значения физических величин, получим

ϕ=14π14π⋅9⋅109(10−90,09+−2⋅10−90,07)В=−157В

Пример 4. Точечный заряд Q = 25 нКл находится в поле, созданном прямым бесконечным цилиндром радиусом R = 1 см, равномерно заряженным с поверхностной плотностью σ= 0,2 нКл/см2. Определить силу F, действующую на заряд, если его расстояние от оси цилиндра равно 10 см.

Решение. Численное значение силы F, действующей на точечный заряд Q, находящийся в поле, определяется по формуле

F=QE,	 (1)

где E — напряженность поля.

Как известно, напряженность поля бесконечно длинного равномерно заряженного цилиндра

E=τ2πε0r,			      (2)

где τ — линейная плотность заряда.

Выразим линейную плотность τ через поверхностную плотность σ. Для этого выделим элемент цилиндра длиной l и выразим находящийся на нем заряд Q двумя способами:

Q=σS=σ2πRl;

Q=τl.

Приравняв правые части этих равенств, получим

τl=2πRσl.

После сокращения на l найдем

τ=2πRσ..

С учетом этого формула (2) примет вид

E=Rσε0r.

Подставив это выражение в (1), получим искомую силу F:

F=QσRε0r.                                                (3)

Выпишем в единицах СИ числовые значения величин Q,σиε0: Q = = 25 нКл = 2,5⋅10−8Кл;σ = 0,2 нКл/см2 = 2⋅10−6Кл/м2; ε0 = =8,85⋅10−12Ф/м.

Так как R и r входят в формулу в виде отношения, то они могут быть выражены в любых, но только одинаковых единицах.

Подставим в (3) числовые значения величин:

F=2,5⋅10−8⋅2⋅10−6⋅18,85⋅10−12⋅10Н=5,65⋅10−4H=565мкН.

Направление силы F совпадает с направлением напряженности E, а последняя в силу симметрии (цилиндр бесконечно длинный) направлена перпендикулярно поверхности цилиндра.

Пример 5. На пластинах плоского конденсатора находится заряд Q=10 нКл. Площадь S каждой пластины конденсатора равна 100 см2, диэлектрик — воздух. Определить силу F, с которой притягиваются пластины. Поле между пластинами считать однородным.

Решение. Заряд Q одной пластины находится в поле, созданном зарядом другой пластины конденсатора. Следовательно, на первый заряд действует сила (рис. 13)                                                                                                                                 	                   F=QE1,                        (1)

Рис. 13

где E1 — напряженность поля, создаваемого зарядом одной пластины. Но

E1=σ2ε0=Q2ε0S,                                          (2)

где σ — поверхностная плотность заряда пластины. Формула (1) с учетом выражения (2) примет вид

F=Q22ε0S.

Подставив числовые значения величин в формулу (3), получим

F=10−162⋅8,85⋅10−12⋅10−2Н=5,65⋅10−4Н.

Пример 6. Электрическое поле создано длинным цилиндром радиусом R = 1 см, равномерно заряженным с линейной плотностью τ=20нКл/м. Определить разность потенциалов двух точек этого поля, находящихся на расстоянии a1= 0,5 см и a2= 2 см от поверхности цилиндра, в средней его части.

Решение. Для определения разности потенциалов воспользуемся соотношением между напряженностью поля и изменением потенциала

E=−gradϕ.

Для поля с осевой симметрией, каким является поле цилиндра, это соотношение можно записать в виде

E=−dϕdr,илиdϕ=−Edr.

Интегрируя это выражение, найдем разность потенциалов двух точек, отстоящих на расстояниях r1 и r2 от оси цилиндра:

ϕ2−ϕ1=−r1r2Edr.                                          (1)

Так как цилиндр длинный и точки взяты вблизи его средней части, то для выражения напряженности поля можно воспользоваться формулой напряженности поля, создаваемого бесконечно длинным цилиндром:

E=τ2πε0r.

Подставив это выражение Е в (1), получим

ϕ2−ϕ1=τ4πε0r1r2drr=τ2πε0lnr2r1.

или

ϕ2−ϕ1=τ2πε0lnr2r1

Подставим числовые значения в (2):

ϕ2−ϕ1=2⋅10−8⋅1,8⋅1010ln31,5=3,6⋅102⋅2,3⋅lg2 В=250 В

Пример 7. Определить ускоряющую разность потенциалов U, которую должен пройти в электрическом поле электрон, обладающий скоростью υ1= 106 м/с, чтобы скорость его возросла в n = 2 раза.

Решение. Ускоряющую разность потенциалов можно найти, вычислив работу А сил электростатического поля. Эта работа определяется произведением заряда электрона е на разность потенциалов U:

A=eU.                                                (1)

Работа сил электростатического поля в данном случае равна изменению кинетической энергии электрона:

A=T2−T1=mυ222−mυ122,                                  (2)

(2)

где T1 и Т2 — кинетические энергии электрона до и после прохождения ускоряющего поля; m — масса электрона; υ1 и υ2 — начальная и конечная скорости его.

Приравняв правые части равенств (1) и (2), получим

eU=mυ222−mυ122

или

eU=mn2υ22−mυ122,

где n=υ2υ1.

Отсюда искомая разность потенциалов

U=mυ122e(n2−1).                                           (3)

Подставим числовые  значения   физических   величин и выполним вычисления:

U=9,1⋅10−31⋅10622⋅1,6⋅10−1922−1 В=8,53 В

Пример 8. Конденсатор емкостью С1= 3 мкФ был заряжен до разности потенциалов U1 = 40 В. После отключения от источника тока конденсатор был соединен параллельно с другим незаряженным конденсатором емкостью С2 = 5 мкФ. Какая энергия W израсходуется на образование искры в момент присоединения второго конденсатора?

Решение. Энергия W', израсходованная на образование искры,

W'=W1−W2,	                                       (1)

где W1 — энергия, которой обладал первый конденсатор до присоединения к нему второго конденсатора; W2 — энергия, которую имеет батарея, составленная из первого и второго конденсаторов.

Энергия заряженного конденсатора определяется по формуле

W=CU22,                                               (2)

где С – емкость конденсатора или батареи конденсаторов; U – разность потенциалов на обкладках конденсаторов.

Выразив в формуле (1) энергии W1 и W2 по формуле (2) и принимая во внимание, что общая емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей отдельных конденсаторов, получим

W'=C1U122−C1+C2U222,                                    (3)

где С1 и С2 — емкости первого и второго конденсаторов; U1— разность потенциалов, до которой был заряжен первый конденсатор; U2 — разность потенциалов на зажимах батареи конденсаторов.

Учитывая, что заряд после присоединения второго конденсатора остался прежний, выразим разность потенциалов U2 следующим образом:

U2=QC1+C2=C1U1C1+C2.

Подставив выражение U2 в формулу (3), получим

W'=C1U122−(C1+C2)C12U122(C1+C2)2.

После простых преобразований найдем

W'=12⋅C1C2C1+C2U12.

В полученное выражение подставим числовые значения и вычислим W'.

W'=12⋅3⋅10−6⋅5⋅10−63⋅10−6+5⋅10−6⋅1600 Дж=1,5 мДж.

Пример 9. Потенциометр с сопротивлением r = 100 Ом подключен к батарее, ЭДС которой ε= 150 В и внутреннее сопротивление ri=50 Ом. Определить показание вольтметра с сопротивлением rв=500 Ом, соединенного с одной из клемм потенциометра и подвижным контактом, установленным посередине потенциометра. Какова разность потенциалов между теми же точками потенциометра при отключении вольтметра?

Решение. Показание U1 вольтметра, подключенного к точкам  А и В (рис. 14), определяется по формуле

U1=I1r1,                    (1)

где I1 — сила тока в неразветвленной части цепи; r1 — сопротивление параллельно соединенных вольтметра и половины потенциометра. Силу тока I1 найдем по закону Ома для всей цепи

Рис. 14

I1=εrв+ri,                                            (2)

где rв – сопротивление внешней цепи.

Внешнее сопротивление rв есть сумма двух сопротивлений:

rв=r2+r1.                                                  (3)

Сопротивление r1 параллельного соединения может быть найдено по формуле

1r1=1rв+1r2,

откуда

r1=rrвr+2rв

Подставив числовые значения, найдем

r1=100⋅500100+2⋅500 Ом=45,5 Ом

Подставив в выражение (2) правую часть равенства (3), определим  силу тока:

I1=εr2+r1+ri=15050+45,5+50 А=1,03 А.

Если подставить значение I1 и r1 в формулу (1), то можно определить показание вольтметра:

U1=1,03⋅45,5 В.

Разность потенциалов между точками A и B при отключенном вольтметре равна произведению силы тока I2 на половину сопротивления потенциометра, т. е.

U2=I2r2,или U2=εr+rir2.

Подставляя сюда числовые значения, получим

U2=150100+50⋅1002 В=50 В.

Пример 10. Сила тока в проводнике сопротивлением r = 20 Ом нарастает в течение времени Δt = 2 с по линейному закону от l0= 0 до l=6 А (рис. 15). Определить теплоту Q1, выделившуюся в этом проводнике за первую и Q2 — за вторую секунды, а также найти отношение Q2Q1

Решение. Закон Джоуля — Ленца в виде Q=I2rtсправедлив для случая

постоянного тока (I = const). Если же сила тока в проводнике изменяется, то указанный закон справедлив для бесконечно малого промежутка времени и записывается в виде

dQ=I2rdt.                 (1)

Рис. 15

Здесь сила тока I является некоторой функцией времени. В нашем случае

I = kt,	   	(2)

где k — коэффициент пропорциональности, численно равный приращению силы тока в единицу времени, т. е.

k=ΔIΔt=62А/с.

С учетом (2) формула (1) примет вид

dQ=k2rtdt.                                              (3)

Для определения теплоты, выделившейся за конечный промежуток времени Δt, выражение (3) надо проинтегрировать в пределах от t1 до t2:               Q=k2tt1t2t2dt=13k2r(t23−t13).

При определении теплоты, выделившейся за первую секунду, пределы интегрирования t1 = 0, t2 = 1 с и, следовательно,         Q=13⋅622⋅20(1−0) Дж=60 Дж.

При определении теплоты Q2 пределы интегрирования t1 = l с, t2= 2 с      и       Q=13⋅62⋅20(8−1) Дж=420 Дж.

Следовательно,

Q2Q1=42060=7,     т. е. за вторую секунду выделится теплоты в 7 раз больше, чем за первую.

Пример 11. Электрическая цепь состоит из двух гальванических элементов, трех сопротивлений и гальванометра (рис. 16). В этой цепи r1 = 100 Ом, r2 = 50 Ом, r3 = 20 Ом, ЭДС элемента ε1 = 2 В. Гальванометр регистрирует ток I3 = 50 мА, идущий в направлении, указанном стрелкой. Определить ЭДС ε2 второго элемента. Сопротивлением гальванометра и внутренним сопротивлением элементов пренебречь.

Указание. Для расчета разветвленных цепей применяются законы Кирхгофа.

Рис. 16

Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю, т. е.

Ii=0.

Второй закон Кирхгофа. В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках цепи равна алгебраической сумме ЭДС, встречающихся в контуре.

Рис. 16

На основании этих законов можно составить уравнения, необходимые для определения искомых величин (сил токов, сопротивлений и ЭДС).

Применяя законы Кирхгофа, следует соблюдать следующие правила:

1. Перед составлением уравнений произвольно выбрать: а) направления токов (если они не заданы по условию задачи) и указать их стрелками на чертеже; б) направление обхода контуров.

2. При составлении уравнений по первому закону Кирхгофа считать токи, подходящие к узлу, положительными; токи, отходящие от узла, отрицательными.

Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу меньше числа узлов, содержащихся в цепи.

- При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа надо считать, что: а) падение напряжения на участке цепи (т. е. произведение Ir) входит в уравнение со знаком плюс, если направление тока в данном участке совпадает с выбранным направлением обхода контура; в противном случае произведение Ir входит в уравнение со знаком минус; б) ЭДС входит в уравнение со знаком плюс, если она повышает потенциал в направлении обхода контура, т. е. если при обходе приходится идти от минуса к плюсу внутри источника тока; в противном случае ЭДС входит в уравнение со знаком минус.

Число независимых уравнений, которые могут быть составлены по второму закону Кирхгофа, должно быть меньше числа замкнутых контуров, имеющихся в цепи. Для составления уравнений первый контур можно выбирать произвольно. Все последующие контуры следует выбирать таким образом, чтобы в каждый новый контур входила хотя бы одна ветвь цепи, не участвовавшая ни в одном из ранее использованных контуров. Если при решении уравнений, составленных указанным выше способом, получены отрицательные значения силы тока или сопротивления, то это означает, что ток через данное сопротивление в действительности течет в направлении, противоположном произвольно выбранному.

Решение. Выберем направления токов, как они показаны на рис. 16, и условимся обходить контуры по часовой стрелке.

По первому закону Кирхгофа для узла F имеем

I1−I2−I3=0.                                           (1)

По второму закону Кирхгофа имеем для контура ABCDFA

−I1r1−I2r2=−ε1

или после умножения обеих частей равенства на −I

I1r1+I2r2=ε1.                                             (2)

Соответственно для контура AFGHA найдем:

I1r1+I3r3=ε2.                                             (3)

После подстановки известных числовых значений в формулы (1) –(3) получим:

I1−I2−0,05=0;

50I1+25I2=1;

100I1−0,05⋅20=ε2;

Перенеся в этих уравнениях неизвестные величины в левые части, а известные — в правые, получим следующую систему уравнений:

I1−I2=0,05;

50I1+25I2=1;

100I1−ε2=−1.

Решая данную систему уравнений, получим

ε2=4 В.

Электромагнетизм

Основные формулы

Закон Био – Савара – Лапласа               dΒ=μ0μ4πdlrIr3,

где dΒ – магнитная индукция поля, создаваемого элементом проводника с током; μ – магнитная проницаемость; μ0 – магнитная постоянная (μ0=4π⋅10−7 Гн/м); dl – вектор, равный по модулю длине проводника dl и совпадающий по направлению с током (элемент проводника);  I – сила тока; r – радиус-вектор, проведенный от середины элемента проводника к точке, магнитная индукция в которой определяется.

Модуль вектора dΒ выражается формулой     dΒ=μ0μ4πIsinαr2dl,

где α – угол между векторами dl и r.

Магнитная индукция Β связана с напряженностью Η магнитного поля (в случае однородной, изотропной среды) соотношением

Β=μ0μΗ или в вакууме  Β0=μ0Η.

Магнитная индукция в центре кругового проводника с током

B=μ0μ2IR,

Рис. 22

гдеR  – радиус кривизны проводника.

Магнитная индукция поля, создаваемого бесконечно длинным прямым проводником с током,

B=μ0μ2πIr,

где r – расстояние от оси проводника.

Магнитная индукция поля, создаваемого отрезком проводника,

B=μ0μ4πIr0cosϕ1−cosϕ2.

а)

б)

Обозначения ясны из рис. 22,а. Вектор индукции Β перпен-дикулярен плоскости чертежа, направлен к нам и поэтому изображен точкой.

При симметричном расположении концов проводника относительно   точки,  в  которой   определяется   магнитная   индукция (рис.22,б), −cosϕ2=cosϕ1=cosϕ и, следовательно,

B=μ0μ2πIr0cosϕ.

Магнитная индукция поля, создаваемого соленоидом в средней его части (или тороида на его оси)

Β=μ0μnI,

где n – число витков, приходящихся на единицу длины соленоида; I– сила тока в одном витке.

Принцип суперпозиции магнитных полей: магнитная индукция Β результирующего поля равна векторной суммеΒ1,Β2,…,Βn, магнитных индукций складываемых полей, т.е.

- Β=i=1nΒi.

В частном случае наложения двух полей

Β=Β1+Β2,

а модуль магнитной продукции

B=B12+B22+2B1B2cosα,

где α – угол между векторами Β1 и Β2.

Закон Ампера. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле,

F=lΒI,

где I – сила тока; l – вектор, равный по модулю длине l проводника и совпадающий по направлению с током; Β – магнитная индукция поля.

Модуль вектора F определяется выражением

F=BIlsinα,

где α – угол между векторами l и Β.

Сила взаимодействия двух прямых бесконечно длинных параллельных проводников с токами I1 и I2, находящихся на расстоянии d друг от друга, рассчитанная на отрезок проводника длиной l, выражается формулой

F=μ0μ2πI1I2dl.

Магнитный момент контура с током

ρm=IS,

где S – вектор, равный по модулю площади S, охватываемой контуром, и совпадающий по направлению с нормалью к его плоскости.

Механический момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле,

Μ=ρmΒ.

Модуль механического момента

M=pmBsinα,

где α – угол между векторами ρm и Β.

Потенциальная (механическая) энергия  контура с током в магнитном поле

Πмех=ρmΒ=pmBcosα.

Сила, действующая на контур с током в магнитном поле (изменяющемся вдоль оси x)

- F=pm∂B∂xcosα,

где ∂B∂x – изменение магнитной индукции вдоль оси Ox, рассчитанное на единицу длины; α – угол между векторами ρm и Β.

Сила F, действующая на заряд Q, движущийся со скоростью v в магнитном поле с индукцией Β (сила Лоренца), выражается формулой

F=QvΒ или F=QvBsinα,

где α – угол, образованный вектором v скорости движущейся частицы и вектором Β индукции магнитного поля.

Циркуляция вектора магнитной индукции Β вдоль замкнутого контура

LBldl,

где Βi – проекция вектора магнитной индукции на направление элементарного перемещения dl вдоль контура L. Циркуляция вектора напряженности Η вдоль замкнутого контура

LHldl.

Закон полного тока (для магнитного поля в вакууме)

LBldl=μ0i=1nIi,

где μ0 – магнитная постоянная; i=1nIi – алгебраическая сумма токов, охватываемых контуром; n – число токов.

Закон полного тока (для произвольной среды)

LΗldl=μ0i=1nIi.

Магнитный поток Φ через плоский контур площадью S:

а)	в случае однородного поля

Φ=BScosα; или Φ=BnS,

где α – угол между вектором нормали n к плоскости контура и вектором магнитной индукции Β; Bn – проекция вектора Β на нормаль n Bn=Bcosα;

б)	в случае неоднородного поля

Φ=SBndS,

где интегрирование ведется во всей поверхности S.

Потокосцепление, т. е. полный магнитный поток, сцепленный со всеми витками соленоида или тороида,

Ψ=NΦ,

где Φ – магнитный поток через один виток; N – число витков соленоида или тороида.

Работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле

A=IΔΦ,

где ΔΦ – изменение магнитного потока, пронизывающего поверхность,

ограниченную контуром; I – сила тока в контуре.

Основной закон электромагнитной индукции (закон Фарадея — Максвелла)

Εi=NdΦdt=−dΨdt,

где Εi – электродвижущая сила индукции; N – число витков контура; Ψ – потокосцепление.

Частные случаи применения основного закона электромагнитной индукции:

а) разность потенциалов U на концах проводника длиной l, движущегося со скоростью v в однородном магнитном поле,

U=Blvsinα,

где α – угол между направлениями векторов скорости v и магнитной Βиндукции;

б) электродвижущая сила индукции Εi, возникающая в рамке, содержащей N витков, площадью S, при вращении рамки с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле с индукцией B

Εi=BNSωsinωt,

где ωt – мгновенное значение угла между вектором Β и вектором нормали n к плоскости рамки.

Количество электричества Q, протекающего в контуре

Q=ΔΨ/R,

где R – сопротивление контура; ΔΨ – изменение потокосцепления.

Электродвижущая сила самоиндукции, возникающая   в замкнутом контуре при изменении силы тока в нем

Εi=−LdIdt, или Εi=−LΔIΔt,

где L – индуктивность контура.

Потокосцепление контура

Ψ=LI,

где L – индуктивность контура.

Индуктивность соленоида (тороида)

L=μ0μn2V.

Во всех случаях вычисления индуктивности соленоида (тороида) с сердечником по приведенной формуле для определения магнитной проницаемости следует пользоваться графиком зависимости B от H, а затем формулой

μ=B/μ0H.

Мгновенное значение силы тока I в цепи, обладающей активным сопротивлением R и индуктивностью L:

а) после замыкания цепи

I=Εr1−e−R/Lt,

где Εi – ЭДС источника тока; t – время, прошедшее после замыкания цепи;

б) после размыкания цепи

I=I0e−R/Lt,

где I0 – сила тока в цепи при t=0; t – время, прошедшее с момента размыкания цепи.

Энергия W магнитного поля, создаваемого током в замкнутом контуре индуктивностью L, определяется формулой

W=12LI2,

где W – сила тока в контуре.

Объемная (пространственная) плотность энергии однородного магнитного поля (например, поля длинного соленоида)

w=μ0μH22=B22μ0μ.

Формула Томсона. Период собственных колебаний в контуре без активного сопротивления

T=2πLC,

где L – индуктивность контура; C – его электроемкость.

Связь длины электромагнитной волны с периодом T и частотой v колебаний

λ=cT или λ=c/v,

где c – скорость электромагнитных волн в вакууме (c=3⋅108м/с).

Скорость электромагнитных волн в среде

v=c/εμ,

где ε – диэлектрическая проницаемость; μ – магнитная проницаемость среды.

Примеры решения задач

Пример 1. По длинному прямому тонкому проводу течет ток силой I = 20 А. Определить магнитную индукцию В поля, создаваемого проводником в точке, удаленной от него на расстояние r = 4 см.

Решение. Магнитное поле, создаваемое прямым бесконечно длинным проводником ничтожно малого сечения обладает осевой симметрией. Это значит, что абсолютная величина В магнитной индукции B в данной точке будет зависеть только от ее расстояния до   проводника.   Поэтому   все   точки на окружности радиуса (рис.  23), лежащей  в плоскости, перпендикулярной проводнику, будут иметь одинаковое значение магнитной индукции;

B=μ012πr,                                             (1)

где μ0 — магнитная постоянная.

Направление вектора В зависит от положения точки па окружности и от направления силы тока в проводнике.

Вектор B направлен по касательной к проведенной нами окружности (это следует из закона Био — Савара — Лапласа, записанного в векторной форме). Линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора магнитной индукции, называется магнитной силовой линией. Окружность на рис. 23 удовлетворяет этому условию, а следовательно, является магнитной силовой линией. Направление магнитной силовой линии, а значит, и вектора B определено по правилу правого винта.

В формулу (1) подставим числовые значения величин и произведем вычисления:

B=4π⋅10−7202π⋅4⋅10−2 T=10−4 T,B=0,1 мТ.

Рис. 23

Рис. 24

Пример 2. Два параллельных бесконечно длинных провода D и С, по которым текут в одном направлении токи силой I = 60 А, расположены на расстоянии d = 10 см друг от друга. Определить магнитную индукцию В поля, создаваемого проводниками с током в точке А, отстоящей от одного проводника на расстоянии r1 = 5 см, от другого на расстоянии r2= 12 см.

Решение. Для нахождения магнитной индукции B в указанной точке А (рис. 24) воспользуемся принципом суперпозиции магнитных полей. Для этого определим направления векторов магнитной индукции B1 и B2 полей, создаваемых каждым проводником в отдельности, и сложим их геометрически:

B=B1+B2.

Абсолютное значение магнитной индукции В может быть найдено по теореме косинусов:

B=B12+B22+2B1B2cosa,                                 (1)

где α — угол между векторами B1 и B2.

Значения магнитных индукций B1 и B2 выражаются соответственно через силу тока I и расстояния r1 и r2 от проводов до точки А

B1=μ0I2πr1;B2=μ0I2πr2.

Подставляя выражения B1 и B2 в формулу (1) и вынося μ0I2π за знак корня, получим

B=μ0I2π1r12+1r22+1r1r2cosa.                               (2)

Вычислим cosα. Заметив, что α= ∠DAC (как углы с соответственно перпендикулярными сторонами), по теореме косинусов запишем

d2=r12+r22+−2r1r2cosα,         где d — расстояние между проводами.

Отсюда

cosα=r12+r22−d22r1r2.

После подстановки числовых значений найдем

cosα=52+122−1022⋅5⋅12=2340.

Подставляя в формулу (2) значения α, r1, r2 и cosα, определяем искомую индукцию:

B=3,08⋅10−4 Тл.

Пример 3. По проводу, согнутому в вид  квадрата со стороной a= 10 см, течет ток силой I = 100 А.  Найти магнитную индукцию B в точке пересечения диагоналей квадрата

Решение. Расположим квадратный виток в плоскости чертежа (рис. 25). Согласно принципу суперпозиции магнитных полей магнитная индукция B поля квадратного витка будет равна геометрической сумме магнитных индукций полей, создаваемых каждой стороной квадрата в отдельности:

B=B1+B2+B3+B4.                                          (1)

В точке О пересечения диагоналей квадрата все векторы индукции будут направлены перпендикулярно плоскости витка «к нам». Кроме того, из соображения симметрии следует, что абсолютные значения этих векторов одинаковы:  B1+B2+B3+B4. Это позволяет векторное равенство (1) заменить скалярным равенством

B=4B1.                                                  (2)

Магнитная индукция B1 поля, создаваемого отрезком прямолинейного провода с током, выражается формулой

B1=μ0I4πr0(cosα1+cosα2).

Учитывая, что α2=π−α1 и cosα2=−cosα1 (рис. 25), формулу (3) можно переписать в виде

B1=μ0I4πr0cosα1.

Подставив это выражение B1 в формулу (2), найдем

B=2μ0Iπr0cosα1.

Заметив что r0=a2 и cosα1=22 (так как α1=π4), получим

B=22μ0Iπa.

Подставим в эту формулу числовые значения физических величин и произведем вычисления:

B=22⋅4π⋅10−7⋅102π⋅10−2 Тл=1,13⋅10−3 Тл=1,13 мТл.

Рис. 25

Рис. 26

Пример 4. Плоский квадратный контур со стороной а = 10 см, по которому течет ток I = 100 А, свободно установился в однородном магнитном поле (B = 1 Тл). Определить работу А, совершаемую внешними силами при повороте контура относительно оси, проходящей через середину его противоположных сторон, на угол: 1) ϕ1= 90°; 2) ϕ2= 3°. При повороте контура сила тока в нем поддерживается неизменной.

Решение. Как известно, на контур с током в магнитном поле действует момент сил (рис. 26)

M=pмBsinϕ,                                      (1)

где pм — магнитный момент контура; В — магнитная индукция; ϕ — угол между вектором pм, направленным по нормали к контуру, и вектором B.

По условию задачи, в начальном положении контур свободно установился в магнитном поле. При этом момент сил равен нулю (M=0), а значит, ϕ= 0, т. е. вектора pм и B совпадают по направлению.

Если внешние силы выведут контур из положения равновесия, то возникший момент сил, определяемый формулой (1), будет стремиться возвратить контур в исходное положение. Против этого момента и будет совершаться работа внешними силами. Так как момент сил переменный (зависит от угла поворота ϕ), то для подсчета работы применим формулу работы в дифференциальной форме:

dA=Mdϕ.

Подставив сюда выражение М по формуле (1) и учтя, что pм=IS=Ia2, где I— сила тока в контуре; S=a2— площадь контура, получим

- dA=IBa2sinϕdϕ.

Взяв интеграл от этого выражения, найдем работу при повороте на конечный угол:

A=IBa20ϕsinϕdϕ.                                         (2)

1. Работа при повороте на угол ϕ1 = 90°

A1=IBa20π2sinϕdϕ=IBa2(−cosϕ)0π2IBa2.                     (3)

Выразим числовые значения величин в единицах СИ: I = 100 А; B=1 Тл; a = 10 см = 0,1 м и подставим в (4):

A1=100⋅1⋅(0,1)2 Дж=1 Дж

2. Работа при повороте на угол ϕ2= 3°. В этом случае, учитывая, что угол ϕ2 мал, заменим в выражении (2) sinϕ≈ϕ:

A1=IBa20ϕ2ϕdϕ=12IBa2ϕ22.

Выразим угол ϕ2 в радианах. После подстановки числовых значений величин в (4) найдем

A2=12⋅100⋅1⋅(0,1)2⋅(0,0523)2 Дж=1,37⋅10−3 Дж=1,37 мДж.

Отметим, что задача могла быть решена и другим способом. Известно, что работа внешних сил по перемещению контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока через контур:

A=−IΔΦ=IΦ1−Φ2,

где  Φ1— магнитный поток, пронизывающий контур до перемещения; Φ2 — то же, после перемещения.

В случае ϕ2= 900 Φ1= BS; Φ2= 0. Следовательно,

A=IBS=IBa2,

что совпадает с полученным выше результатом (3).

Пример 5. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400 В, попал в однородное магнитное поле напряженностью H=103A/м. Определить радиус R кривизны траектории и частоту обращения электрона в магнитном поле. Вектор скорости перпендикулярен линиям поля.

Решение. Радиус кривизны траектории электрона определим, исходя из следующих соображений: на движущийся в магнитном поле электрон действует сила Лоренца Fл (действием силы тяжести можно пренебречь). Сила Лоренца перпендикулярна вектору скорости и, следовательно, сообщает электрону нормальное ускорение:

Fл=man,

или

eυBsinα=mυ2R,                                          (1)

где е – заряд электрона; υ – скорость электрона; В – магнитная индукция; m – масса электрона; R – радиус кривизны траектории; α – угол между направлением вектора скорости υ и вектором B (в данном случае υ⊥Bи α= 90°, sinα= 1).

Из формулы (1) найдем

R=mυeB.                                                 (2)

Входящий в равенство (2) импульс mυ может быть выражен через кинетическую энергию Т электрона:

mυ=2mT.                                              (3)

Но кинетическая энергия электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов U, определяется равенством

T=eU.

Подставив это выражение Т в формулу (3), получим

mυ=2meU.

Магнитная индукция В может быть выражена через напряженность Н магнитного поля в вакууме соотношением

B=μ0H,

где μ0 – магнитная постоянная.

Подставив найденные выражения В и mυ в формулу (2), определим

R=2meυμ0eH.                                               (4)

Выразим все величины, входящие в формулу (4), в единицах СИ: m=9,1⋅10−31кг (из справочной табл. 17); e=1,6⋅10−19Кл; U = 400 В; μ0= 4π⋅10−7Г/м; H = 103 А/м. Подставим эти значения в формулу (4) и произведем вычисления:

R=2⋅9,11⋅10−31⋅1,60⋅10−19⋅4004⋅3,14⋅10−7⋅1,60⋅10−19⋅103 м=5,37⋅10−2 м.

Для определения частоты обращения n воспользуемся формулой, связывающей частоту со скоростью и радиусом:

n=υ2πR.                                                 (5)

Подставив в формулу (5) выражение (2) для радиуса кривизны, получим

n=12π⋅emB,

или

n=μ02π⋅emH.

Все величины, входящие в эту формулу, ранее были выражены в единицах СИ. Подставим их и произведем вычисления:

n=4⋅3,14⋅10−7⋅1,60⋅10−192⋅3,14⋅9,11⋅10−31⋅103с−1=3,52⋅107с−1.

Пример 6. В однородном магнитном поле (B = 0,1 Тл) равномерно с частотой n = 10 об/с вращается рамка, содержащая N = 1000 витков, плотно прилегающих друг к другу. Площадь рамки S = 150 см2. Определить мгновенное значение ЭДС индукции εi, соответствующее углу поворота рамки в 30°.

Решение. Мгновенное значение ЭДС индукции εi определяется основным уравнением электромагнитной индукции Фарадея – Максвелла

εi=dΨdt,                                                 (1)

где Ψ – потокосцепление.

Потокосцепление Ψ связано с магнитным потоком Φ и числом N витков плотно прилегающих друг к другу соотношением

Рис. 27

Ψ=NΦ.

Подставляя выражения Ψ в формулу (1), получим

εi=−NdΦdt.                                              (2)

При вращении рамки (рис. 27) магнитный поток Φ, пронизывающий рамку в момент времени t, изменяется по закону

Φ=BScosωt,

где В – магнитная индукция;  S – площадь рамки;  ω – круговая (или циклическая) частота.

Подставив в формулу (2) выражение Φ и продифференцировав по времени, найдем мгновенное значение ЭДС индукции:

εi=NBSωsinωt.                                          (3)

Круговая частота связана с частотой вращения n соотношением

ω=2πn.

Подставляя значение ω в формулу (3), получим

εi=2πnNBSsinωt.                                         (4)

Выразим физические величины, входящие в эту формулу, в единицах СИ: n=10c−1; N = 103; B = 0,1 Tл; S=1,5⋅10−2м; ωt = 30° =π6 и, подставив их в формулу (4), произведем вычисления:

εi=2⋅3,14⋅10⋅103⋅0,1⋅1,5⋅10−2⋅0,5 B=47,1 В.

Пример 7. Соленоид с сердечником из немагнитного материала содержит N = 1200 витков провода, плотно прилегающих друг к другу. При силе тока I = 4 А магнитный поток Φ равен 6 мкВб. Определить индуктивность L соленоида и энергию W магнитного поля соленоида.

Решение. Индуктивность L связана с потокосцеплением Ψ силой тока I соотношением

Ψ=LI.                                                 (1)

Потокосцепление, в свою очередь, может быть выражено через поток Φ и число витков N (при условии, что витки плотно прилегают друг к другу) соотношением

Ψ=NΦ.                                                 (2)

Из выражения (1) и (2) находим интересующую нас индуктивность соленоида:

L=NΦI.                                                 (3)

Выразим все величины в единицах СИ: N = 1200; Φ=6⋅10−6Вб; I = = 4 А. Подставим их в формулу (3) и произведем вычисления:

L=1,2⋅103⋅6⋅10−64 Гн=1,8⋅10−3 Гн=1,8 мГн.

Энергия W магнитного поля соленоида с индуктивностью L при силе тока I, протекающего по его обмотке, может быть вычислена по формуле

W=12LI2.

Подставим в эту формулу полученное ранее выражение индуктивности (3):

- W=12NΦI

и произведем вычисления:

W=121,2⋅103⋅6⋅10−6⋅4 Дж=1,44⋅10−2 Дж=14,4 мДж.

  - Контрольная работа № 2

Номера задач для выполнения контрольной работы представлены в таблице

| Вариант | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 220 | 230 | 242 | 206 | 253 | 264 | 270 | 279 | 289 | 300 |
|  | 321 | 328 | 338 | 312 | 354 | 366 | 376 | 382 | 391 | 400 |
| 1 | 221 | 231 | 241 | 207 | 254 | 263 | 211 | 278 | 288 | 299 |
|  | 322 | 329 | 339 | 345 | 355 | 313 | 367 | 380 | 392 | 399 |
| 2 | 222 | 232 | 240 | 250 | 255 | 208 | 212 | 277 | 287 | 298 |
|  | 323 | 330 | 340 | 346 | 356 | 314 | 368 | 381 | 390 | 398 |
| 3 | 201 | 223 | 239 | 249 | 252 | 261 | 213 | 276 | 286 | 297 |
|  | 324 | 331 | 341 | 347 | 357 | 364 | 375 | 315 | 383 | 393 |
| 4 | 202 | 224 | 238 | 248 | 251 | 262 | 214 | 275 | 285 | 296 |
|  | 325 | 332 | 342 | 348 | 358 | 365 | 374 | 316 | 384 | 394 |
| 5 | 203 | 225 | 237 | 247 | 256 | 265 | 215 | 271 | 280 | 295 |
|  | 301 | 306 | 333 | 343 | 349 | 359 | 373 | 317 | 385 | 395 |
| 6 | 204 | 226 | 236 | 246 | 257 | 266 | 216 | 272 | 281 | 294 |
|  | 302 | 307 | 334 | 344 | 350 | 360 | 369 | 318 | 386 | 397 |
| 7 | 205 | 227 | 235 | 245 | 258 | 267 | 217 | 273 | 282 | 293 |
|  | 303 | 308 | 335 | 309 | 351 | 361 | 370 | 377 | 387 | 319 |
| 8 | 218 | 228 | 234 | 244 | 259 | 268 | 210 | 290 | 283 | 292 |
|  | 304 | 326 | 336 | 310 | 352 | 362 | 371 | 378 | 388 | 320 |
| 9 | 219 | 229 | 233 | 243 | 260 | 269 | 209 | 274 | 284 | 291 |
|  | 305 | 327 | 337 | 311 | 353 | 363 | 372 | 379 | 389 | 396 |

  - Контрольная работа № 2

- Два шарика массой m = 1 г каждый подвешены на нитях, верхние концы которых соединены вместе. Длина каждой нити l=10 см. Какие одинаковые заряды надо сообщить шарикам, чтобы нити разошлись на угол  α= 60°?

- Расстояние d между зарядами Q1= 100 нКл и Q2=−50 нКл равно 10 см. Определить силу F, действующую на заряд Q3= 1 мкКл, отстоящий на r1= 12 см от заряда Q1 и на r2= 10 см от заряда Q2.

- Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью τ= 1,5 нКл/см. На продолжении оси стержня на расстоянии d = 12 см от его конца находится точечный заряд Q= 0,2 мкКл. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда.

- Длинная прямая тонкая проволока несет равномерно распределенный заряд. Вычислить линейную плотность τ заряда, если напряженность поля на расстоянии r = 0,5 м от проволоки против ее
середины Е = 2 В/см.

- С какой силой, приходящейся на единицу площади, отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно протяженные плоскости с одинаковой поверхностной плотностью заряда σ= 2 мкКл/м2?

- Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы получить скорость υ = 8000 км/с?

- Заряд равномерно распределен по бесконечной плоскости с поверхностной плотностью σ= 10 нКл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а другая удалена от нее на расстояние α= 10 см.

- Электрон с начальной скоростью υ0 = 3⋅106 м/с влетел в однородное электрическое поле напряженностью E = 150 В/м. Вектор начальной скорости перпендикулярен линиям напряженности электрического поля. Найти: I) силу, действующую на электрон; 2) ускорение, приобретаемое электроном; 3) скорость электрона через t = 0,1 мкс.

- К батарее с ЭДС ε= 300 В подключены два плоских конденсатора емкостью C1= 2 пФ и С2 = 3 пФ. Определить заряд Q и напряжение U на пластинах конденсаторов в двух случаях: 1) при последовательном   соединении;   2) при параллельном соединении.

- Конденсатор емкостью C1= 600 см зарядили до разности потенциалов U = 1,5 кВ и отключили  от  источника  напряжения. Затем к конденсатору присоединили параллельно второй, незаряженный конденсатор емкостью C2= 400 см. Сколько энергии, запасенной в первом конденсаторе, было израсходовано на образование искры, проскочившей при соединении конденсаторов?

- На концах медного провода длиной l = 5 м поддерживается напряжение U = 1 В. Определить плотность тока δ в проводе.

- Сопротивление r1= 5 Ом, вольтметр и источник тока соединены параллельно. Вольтметр показывает напряжение U1= 10 В. Если заменить сопротивление на r2 = 12 Ом, то вольтметр покажет напряжение U2= 12 В. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Током через вольтметр пренебречь

- Определить заряд, прошедший по проводу с сопротивлением r=3 Ом при равномерном нарастании напряжения на концах провода от U1= 2 В до U1= 4 В в течение времени t = 20 с.

- Определить силу тока в цепи, состоящей из двух элементов с ЭДС ε1 =  1,6 В и ε2= 1,2 В внутренними сопротивлениями r1= 0,6 Ом и r2= 0,4 Ом, соединенных одноименными полюсами.

- Три батареи с ЭДС ε1= 8 В, ε2= 3 В и ε3= 4 В с внутренними сопротивлениями r = 2 Ом каждое соединены одноименными полюсами. Пренебрегая сопротивлением соединительных проводов определить токи, идущие через батареи.

- Определить напряжение U на зажимах реостата сопротивлением r (рис. 17), если ε1= 5 В, r1= 1 Ом, ε2= 3 В, r2= 0,5 Ом, r = 3 Ом.

- Определить напряжение на сопротивлениях r1= 2 Ом  r2=r3= = 4 Ом и  r4= 2 Ом, включенных в цепь, как показано на рис. 18, если   ε1 = 10 В, ε1 = 4 В. Сопротивлениями источников тока пре небречь.

Рис. 17

Рис. 18

- Два положительных точечных заряда Q и 4Q закреплены на расстоянии l = 60 см друг от друга. Определить,, в какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, чтобы он находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для того, чтобы равновесие было устойчивым, если перемещения заряда возможны только вдоль прямой, проходящей через закрепленные заряды.

- Три одинаковых маленьких шарика массой m = 0,12 г подвешены к одной точке на нитях длиной l = 20 см. Какие заряды следует сообщить шарикам, чтобы каждая нить составляла с вертикалью угол α=30°С? Массу нити не учитывать.

- Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При этом нити разошлись на угол α. Шарики погружаются в масло плотностью p0=8⋅102кг/м3. Какова диэлектрическая проницаемость ε масла, если угол расхождения нитей при погружении шариков в масло остается неизменным? Плотность материала шариков ρ =1,6⋅103кг/м3.

- В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды Q=3⋅10−10 Кл каждый. Какой отрицательный заряд Q1 нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания положительных зарядов была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда?

- Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1=−180 нКл и Q2= 720 нКл равно 60 см. Определить точку, в которую нужно поместить третий заряд Q3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Определить величину и знак заряда. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие?

- Два одинаковых металлических заряженных шара находятся на расстоянии r = 60 см. Сила отталкивания шаров F1= 70 мкН. После того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга на прежнее расстояние, сила отталкивания возросла и стала равной F2=160 мкН. Вычислить заряды Q1 и Q2, которые были на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния между ними.

- Четыре одинаковых заряда Q= 10 нКл каждый закреплены в вершинах квадрата со стороной а = 20 см. Найти силу F, действующую на один из этих зарядов со стороны трех остальных.

- Точечные заряды Q1= 1 мкКл и Q2=−1мкКл находятся на расстоянии d = 10 см друг от друга. Определить напряженность поля в точке, удаленной на r1= 6 см от первого и r2= 8 см от второго заряда. Определить также силу, действующую в этой точке на точечный заряд Q= 0,1 мкКл.

- На продолжении оси тонкого прямого стержня, равномерно заряженного, с линейной плотностью заряда τ= 1 нКл/см на расстоянии a = 10 см от конца стержня находится точечный заряд Q= 0,1 мкКл. Второй конец стержня уходит в бесконечность. Определить силу взаимодействия стержня и точечного заряда, а также напряженность поля в точке, где находится заряд.

- Два длинных, тонких, равномерно заряженных стержня расположены перпендикулярно друг другу так, что точка пересечения их осей находится на расстоянии а = 8 см и b = 5 см от ближайших концов стержней. Найти силу, действующую на заряд Q= 10 нКл, помещенный в точку пересечения осей стержней.

- Определить напряженность поля, создаваемого тонким, длинным стержнем, равномерно заряженным, с линейной плотностью τ=0,2мкКл/см в точке, находящейся на расстоянии r= 2 см от стержня, вблизи его середины. Определить также силу, действующую на точечный заряд Q= 10 нКл, помещенный в этой точке.

- Тонкое полукольцо радиусом R = 10 см несет равномерно распределенный заряд Q1= 0,2 мкКл. Определить напряженность поля в центре кривизны полукольца, а также силу, действующую в этой точке на точечный заряд Q2= 10 нКл.

- На тонком кольце равномерно распределен заряд с линейной плотностью заряда τ= 20 кКл/см. Радиус кольца R = 5 см. На перпендикуляре к плоскости кольца, восстановленном из его середины, находится точечный заряд Q= 40 нКл. Определить силу, действующую на точечный заряд со стороны заряженного кольца, если он удален от центра кольца на: 1) a1= 10 см; 2) a2= 2 м.

- По тонкой нити длиной l = 4π см, имеющей форму дуги окружности радиусом R = 12 см, равномерно распределен заряд Q1= 19 нКл. В центре кривизны дуги расположен заряд Q2, на который нить действует с силой F = 40 мкН. Определить заряд Q3.

- Определить напряженность поля, создаваемого зарядом, равномерно распределенным по тонкому прямому стержню длиной l = 10 см в точке с линейной плотностью заряда τ= 100 нКл/м, лежащей на продолжении оси стержня на расстоянии а = 10 см от ближайшего конца. Определить также силу, действующую в этой точке на точечный заряд Q= 10 нКл.

- По тонкому кольцу радиусом  R = 6 см равномерно распределен заряд Q1= 24 нКл. Какова напряженность поля в точке, находящейся на оси кольца на расстоянии а = 18 см от центра кольца? Найти также силу, действующую в этой точке на точечный заряд Q2= 0,5 нКл.

- Две одинаковые круглые пластины площадью S = 100 см2 каждая расположены параллельно друг другу. Заряд одной пластины Q1= 100 нКл, другой Q2=200 нКл. Определить силу взаимного притяжения пластин, если расстояние между ними: a) r1= 2 мм; б) r2 = 10 м.

- Две длинные прямые параллельные нити находятся на расстоянии d = 10 см друг от друга. На нитях равномерно распределены заряды с линейными плотностями τ1=−2нКл/см и τ2= 4 нКл/см. Определить напряженность электрического поля Е в точке, удаленной от первой нити на расстояние r1 = 6 см и от второй на расстояние r2=8 см.

- С какой силой (на единицу длины) взаимодействуют две заряженные бесконечно длинные параллельные нити с одинаковой линейной плотностью заряда τ = 2 мкКл/м, находящиеся на рас-
стоянии r = 4 см друг от друга?

- К бесконечной, равномерно заряженной, вертикальной плоскости подвешен на нити одноименно заряженный шарик массой m=40 мг и зарядом Q = 670 пКл, Натяжение нити, на которой висит шарик, F = 490 мкН. Найти поверхностную плотность заряда на плоскости.

- Поверхностная плотность заряда бесконечно протяженной вертикальной плоскости σ= 98 мкКл/м2. К плоскости на нити подвешен заряженный шарик массой m = 10 г. Определить заряд Q шарика, если нить образует с плоскостью угол ϕ=45°.

- С какой силой на единицу площади взаимодействуют две бесконечные параллельные плоскости, заряженные с одинаковой поверхностной плотностью σ= 2 мкКл/м2?

- Параллельно бесконечной плоскости, заряженной с поверхностной плотностью заряда σ= 1 мкКл/м2, расположена бесконечно длинная прямая нить, заряженная с линейной плотностью τ= 10 нКл/м. Определить силу, действующую со стороны плоскости на единицу длины нити.

- На бесконечном тонкостенном цилиндре диаметром d = 10 см равномерно распределен заряд с поверхностной плотностью σ=1 мкКл/м2. Определить напряженность поля в точке, отстоящей
от поверхности цилиндра на а = 5 см.

- Три одинаковых капли ртути, заряженных до потенциала ϕ=20 В, сливаются в одну. Каков потенциал образовавшейся капли?

- Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R = 10 см. Он равномерно заряжен с линейной плотностью τ= 300 нКл/м. Определить потенциал в точке, расположенной на оси кольца на расстоянии
h = 20 см от его центра.

- Определить потенциальную энергию системы двух точечных зарядов Q1= 100 нКл и Q2 = 10 нКл, находящихся на расстоянии r=10 см друг от друга.

- Электрическое поле образовано бесконечно длинной нитью, заряженной с линейной плотностью τ= 10 пКл/м. Определить разность потенциалов U двух точек поля, отстоящих от нити на расстоянии r1=5 см и r2 = 10 см.

- Поле образовано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда σ= 10 нКл/м2. Определить разность потенциалов U двух точек поля, отстоящих от плоскости на r1= = 5 см и r2 = 10 см.

- Тонкая квадратная рамка равномерно заряжена с линейной плотностью заряда τ= 100 пКл/м. Определить потенциал ϕ поля в точке пересечения диагоналей.

- Две параллельные плоскости, заряженные с поверхностными плотностями σ1= 0,2 мкКл/м2 и σ2=−0,3мкКл/м2, находятся на расстоянии d = 0,5 см друг от друга. Определить разность потенциалов между плоскостями.

- Поле образовано точечным диполем с электрическим моментом р = 100 пКлм. Определить разность потенциалов U двух точек поля, расположенных симметрично относительно диполя на его оси
на расстоянии r  = 10 см от центра диполя.

- При бомбардировке неподвижного ядра натрия α-частицей сила отталкивания между ними достигла F = 140 H. На какое наименьшее расстояние приблизилась α-частица к ядру атома натрия? Какую скорость имела α-частица вдали от ядра? Влиянием электронной оболочки атома натрия пренебречь.

- Пылинка массой т = 1 нг, несущая на себе 5 электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность потенциалов U = 5  MB.  Какова кинетическая энергия пылинки? Какую скорость приобрела пылинка?

- Электрон, обладающий кинетической энергией T = 5 эВ, влетел в однородное электрическое поле в направлении силовых линий поля. Какой скоростью будет обладать электрон, пройдя в этом поле разность потенциалов U = 2 В?

- Ион атома водорода H+ прошел разность потенциалов Q1=100 В, ион атома калия С+ — разность потенциалов Q2= 200 В. Найти отношение скоростей этих ионов.

- Электрон с энергией T = 100 эВ (в бесконечности) движется вдоль силовой линии по направлению к поверхности металлической заряженной сферы радиусом R = 5 см. Определить минимальное расстояние, на которое приблизится электрон к поверхности сферы, если заряд ее Q=−1 нКл.

- Найти отношение скоростей ионов Са++ и Na+, прошедших одинаковую разность потенциалов.

- Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобрел скорость υ=108см/с. Расстояние между пластинами d = 5,3 мм. Найти: 1) разность потенциалов между пластинами; 2) поверхностную плотность заряда на пластинах.

- Пылинка массой m = 10 мкг, несущая на себе заряд Q = 10 нКл, влетела в электрическое поле в направлении силовых линий. После прохождения разности потенциалов U = 150 В пылинка имела скорость υ = 20 м/с. Определить скорость пылинки до того, как она влетела в поле.

- Два конденсатора емкостью С1= 2 мкФ и C2= 3 мкФ соединены последовательно и присоединены к батарее ЭДС ε= 30 В. Определить заряд каждого конденсатора и разность потенциалов между его обкладками.

- Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено двумя слоями диэлектриков: слоем стекла толщиной d1= 1 см и слоем парафина толщиной d2 = 2 см. Разность потенциалов между обкладками U = 3 кВ. Определить напряженность поля и падение потенциала в каждом из слоев.

- Два металлических шарика радиусами R1= 3 см и R2= 2 см имеют: первый – заряд Q1= 10 нКл, второй – потенциал ϕ2= 9 кВ. Найти энергию, которая выделится при разряде, если шары соединить проводником.

- Плоский конденсатор с площадью пластин S = 300 см2 каждая заряжен до разности потенциалов U = 1 кВ. Расстояние между пластинами d = 4 см. Диэлектрик — стекло. Определить энергию W поля конденсатора и плотность ω энергии поля.

- Расстояние между пластинами плоского конденсатора d = 2 см, разность потенциалов U = 6 кВ. Заряд каждой пластины Q = 10 нКл. Определить энергию W поля конденсатора и силу F взаимного притяжения пластин.

- Емкость плоского конденсатора С = 100 пФ. Диэлектрик – фарфор. Конденсатор зарядили до разности потенциалов U = 600 В и отключили от источника напряжения. Какую работу нужно совершить, чтобы вынуть диэлектрик из конденсатора?

- Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом R = 20 см каждая. Расстояние между пластинами d = 5 мм. Конденсатор присоединен к источнику напряжения U = 3 кВ. Определить заряд и напряженность поля конденсатора, если диэлектриком будут: а) воздух; б) стекло.

- К воздушному конденсатору, заряженному до разности потенциалов U= 500 В и отключенному от источника напряжения, присоединен параллельно  второй  конденсатор   таких  же  размеров и формы,   но  с другим   диэлектриком   (стекло).   Определить диэлектрическую   проницаемость ε стекла,   если   после   присоединения вто-рого конденсатора разность  потенциалов   уменьшилась до U2 = 70 В.

- Определить число электронов, проходящих в секунду через единицу площади поперечного сечения железной проволоки длиной l = 10 м при напряжении на ее концах U = 6 В.

- В сеть с напряжением U = 120 В включили катушку с сопротивлением r = 5 кОм и вольтметр, соединенные последовательно. Показание вольтметра U1= 80 В. Когда катушку заменили другой, вольт-метр показал U2= 50 В. Определить сопротивление другой катушки.

- ЭДС батареи ε= 12 В. Наибольшая сила тока, которую может дать батарея, Imax= 6 А. Определить максимальную мощность Pmax, которая может выделяться во внешней цепи.

- Катушка и амперметр соединены последовательно и присоединены к источнику тока. К клеммам катушки присоединен вольтметр с сопротивлением r = 2 кОм. Амперметр показывает I = 0,25 А,
вольтметр U = 100 В. Определить сопротивление катушки. Сколько процентов составит ошибка, если при определении сопротивления катушки не будет учтено сопротивление вольтметра?

- От батареи, ЭДС которой ε= 500 В, требуется передать энергию на расстояние l = 2,5 км. Потребляемая мощность P = 10 кВт. Найти минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных подводящих проводов d = 1,5 см.

- ЭДС батареи ε= 60 В, внутреннее сопротивление ri= 4 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность Р = 125 Вт. Определить силу тока I в цепи, напряжение U, под которым находится внешняя цепь, и ее сопротивление r.

- ЭДС батареи ε= 8 В. При силе тока I = 2 А к. п. д. батареи η = 0,75. Определить внутреннее сопротивление ri батареи.

- При внешнем сопротивлении r1 = 3 Ом сила тока в цепи I1=0,3 А, при сопротивлении r2= 5 Ом сила тока I2= 0,2 А. Определить силу тока короткого замыкания источника ЭДС.

- Ток в проводнике сопротивлением r = 100 Ом за время t = 30 с равномерно нарастает от I1= 0 до I2= 10 А. Определить теплоту Q, выделившуюся за это время в проводнике.

- Ток в проводнике сопротивлением r = 15 Ом за время t = 5 с равномерно возрастает от нуля до некоторого максимума. За это время в проводнике выделилась теплота Q = 10 кДж. Определить среднее значение силы тока <I> в проводнике за этот промежуток времени.

- Сила тока в проводнике меняется со временем по закону I=I0sinωt. Найти заряд, протекший через поперечное сечение проводника за половину периода Т, если начальная сила тока I0= 5 А, циклическая частота ω=100πc−1.

- В проводнике за время t = 10 с при равномерном возрастании тока от I1= 0 до I2= 2 А выделилась теплота Q = 2 кДж. Найти сопротивление r проводника.

- По проводнику сопротивлением r = 3 Ом течет равномерно возрастающий ток. За время t = 8 с в проводнике выделилась теплота Q=200 Дж. Определить заряд q, протекший за это время по проводнику. В момент времени, принятый за начальный, ток в проводнике был равен нулю.

- Сила тока в проводнике меняется со временем по закону I=I0l−αt. Начальная сила тока I0= 10 А, α=103 с−1. Определить теплоту, выделившуюся в проводнике за время t=10−3 с.

- Сила тока в проводнике сопротивлением r = 12 Ом равномерно убывает от I1= 5 А до I2= 0 в течение t = 10 с. Определить теплоту Q, выделившуюся в этом проводнике за указанный промежуток времени.

- Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого максимального значения в течение времени t = 10 с. За это время в проводнике выделилась теплота Q = 1 кДж. Определить скорость нарастания тока в проводнике, если сопротивление его r=3 Ом.

- Определить силу тока в каждом элементе и напряжение на зажимах реостата (см. рис. 17), если ε1= 8 В, r1= 1 Ом, ε2= 4 В, r2=0,5 Ом и r = 50 Ом.

- Два источника тока ε1= 14 В с внутренним сопротивлением r1= 2 Ом и ε2= 6 В с внутренним сопротивлением r2 = 4 Ом, а также реостат r = 10 Ом соединены, как показано на рис. 20. Определить силы тока в реостате и в источниках тока.

- Три сопротивления r1= 5 Ом, r2 = 1 Ом и r3 = 3 Ом, а также источник тока ε1= 1,4 В соединены, как показано на рис. 20. Определить ЭДС источника, который надо подключить в цепь между точками А и В, чтобы в сопротивлении r3 шел ток силой 1 А в направлении, указанном стрелкой. Сопротивлением источников тока пренебречь.

- Определить разность потенциалов между точками А и В (рис. 20), если ε1= 3 В, ε2= 2 В, r1= 1 Ом, r2= 5 Ом, r3= 3 Ом. Внутренними сопротивлениями источников тока пренебречь.

- Сопротивление r = 4 Ом подключено к двум параллельно соединенным источникам тока с ЭДС ε1= 2,2 В и ε2= 1,4 В и внутренним сопротивлением r1= 0,6 Ом и r2= 0,4 Ом. Определить силу тока в сопротивлении r и напряжение на зажимах второго источника тока.

- Определить силы токов на всех участках электрической цепи (см. рис. 18), если ε1= 3 В,  ε2= 8 В, r1= 4 Ом, r2= 3 Ом, r3= 1 Ом, r4= = 2 Ом. Внутренними сопротивлениями источников тока пренебречь.

Рис. 19

Рис. 20

- Определить силу тока в сопротивлении r3 (рис. 21) и напряжение на концах этого сопротивления, если ε1= 4 В, ε2= 3 В, r1=2 Ом, r2= 6 Ом, r3= 1 Ом. Внутренними сопротивлениями источников тока пренебречь.

- Две батареи (ε1= 10 В, r1= 1 Ом, ε2= 8 В, r2= 2 Ом) и реостат (r = 6 Ом) соединены, как показано на рис. 19. Определить силу тока в батареях и реостате.

- Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику тока. Напряжение U на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление R реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность P=120Вт. Найти силу тока I в цепи.

- ЭДС батареи аккумуляторов Ε=12В, сила тока I короткого замыкания равна 5 А. Какую наибольшую мощность Pmax можно получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей?

Рис. 21

- К батарее аккумуляторов, ЭДС  которой равна 2 В и внутреннее сопротивление r=0,5Ом, присоединен проводник. Определить: 1) сопротивление R проводника, при котором мощность, выделяемая в нем, максимальна; 2) мощность P, которая при этом выделяется в проводнике.

- ЭДС батареи равна 20 В. Сопротивление R внешней цепи равно 2 Ом, сила тока I=4 А. Найти КПД батареи. При каком значении внешнего сопротивления R КПД будет равен 99%?

- К зажимам батареи аккумуляторов присоединен нагреватель. ЭДС батареи равна Е=24В, внутреннее сопротивление r=1 Ом. Нагреватель, включенный в цепь, потребляет мощность P=80Вт. Вычислить силу тока I в цепи и КПД η нагревателя.

- Обмотка электрического кипятильника имеет две секции. Если включена только первая секция, то вода закипает через t1=15мин, если только вторая, то через t1=30 мин. Через сколько минут закипит вода, если обе секции включить последовательно? параллельно?

- При силе тока I1=3 А во внешней цепи батареи аккумуляторов выделяется мощность P1=18 Вт, при силе тока I1=1А –  соответственно P2=10Вт. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление r батареи.

- Сила тока в проводнике сопротивлением r=100 Ом равномерно нарастает от I0=0 до Imax=10 А в течение времени t=30 с. Определить количество теплоты Q, выделившееся за это время в проводнике.

- Сила тока в проводнике сопротивлением R=12Ом равномерно убывает от I0=5 А до I=0 в течение времени t=10с. Какое количество теплоты Q выделяется в этом проводнике за указанный промежуток времени?

- По проводнику сопротивлением R=3Ом течет ток, сила которого возрастает. Количество теплоты Q, выделившееся в проводнике за время t=8с, равно 200 Дж. Определить количество электричества q, протекшее за это время по проводнику. В момент времени, принятый за начальный,  сила тока в проводнике равна нулю.

- Сила тока в проводнике сопротивлением R=15Ом равномерно возрастает от I0=0 до некоторого максимального значения в течение времени t=5 с. За это время в проводнике выделилось количество теплоты Q=10 кДж. Найти среднюю силу тока I в проводнике за этот промежуток времени.

- Напряженность магнитного поля H = 100 А/м. Вычислить магнитную индукцию В этого поля в вакууме.

- По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1 = 10 А и I2 = 15 А. Расстояние между проводами a=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1 = 8 см и от второго на r2 = 6 см.

- Решить задачу 302 при условии, что токи текут в противоположных направлениях, точка удалена от первого проводника на r1 = 15 см и от второго на r2 = 10 см.

- По тонкому проводнику, изогнутому в виде правильного шестиугольника со стороной а = 10 см, идет ток I = 20 А. Определить магнитную индукцию в центре шестиугольника.

- Обмотка соленоида содержит два слоя плотно прилегающих друг к другу витков провода диаметром d = 0,2 мм. Определить магнитную индукцию В на оси соленоида, если по проводу идет ток
I = 0,5 А.

- В однородное магнитное поле с индукцией В = 0,01 Тл помещен прямой проводник длиной I = 20 см (подводящие провода находится вне поля). Определить силу F, действующую на проводник, если по нему течет ток I = 50 А, а угол между направлением тока и вектором магнитной индукции φ = 30°.

- Рамка с током I = 5 А содержит N = 20 витков тонкого провода. Определить магнитный момент pм  рамки с током, если ее площадь S=10 см2.

- По витку радиусом R = 10 см течет ток I = 50 А.Виток помещен в однородное магнитное поле индукцией В = 0,2 Тл. Определить момент сил М, действующий на виток, если плоскость витка составляет угол φ = 60° с линиями индукции.

- Протон  влетел в магнитное  поле  перпендикулярно линиям индукции и описал дугу радиусом R = 10 см. Определить скорость протона, если магнитная индукция В = 1 Тл.

- Определить частоту п обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В = 1 Tл.

- Электрон в однородном магнитном поле движется по винтовой линии радиусом R = 5 см и шагом h = 20 см. Определить скорость электрона, если магнитная индукция В = 0,1 мТл.

- Кольцо радиусом R = 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,318 Тл. Плоскость кольца составляет угол ϕ=30° с линиями индукции. Вычислить магнитный поток, пронизывающий кольцо.

- По проводнику, согнутому в виде квадрата со стороной a=10 см, течет ток I = 20 А. Плоскость квадрата перпендикулярна магнитным силовым линиям поля. Определить работу А, которую необходимо совершить для того, чтобы удалить проводник за пределы поля. Магнитная индукция B = 0,1 Тл. Поле считать однородным.

- Проводник длиной l = 1 м движется со скоростью υ = 5 м/с перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля. Определить магнитную индукцию В, если на концах проводника возникает разность потенциалов U = 0,02 В.

- Рамка площадью S = 50 см2, содержащая N = 100 витков, равномерно вращается в однородном магнитном поле (B = 40 мТл). Определить максимальную ЭДС индукции, если ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции, а рамка вращается с частотой n = 960 об/мин.

- Кольцо из проволоки сопротивлением r = 1 мОм находится в однородном  магнитном поле (В = 0,4 Тл). Плоскость кольца составляет угол φ = 90° с линиями индукции. Определить заряд, который протечет по кольцу, если его выдернуть из поля. Площадь кольца S = 10 см2.

- Соленоид содержит N = 4000 витков провода, по которому течет ток I = 20 А. Определить магнитный поток Φ и потокосцепление Ψ, если индуктивность L = 0,4 Гн.

- На картонный каркас длиной l = 50 см и площадью сечения S = 4 см2 намотан в один слой провод диаметром d = 0,2 мм так, что витки плотно прилегают друг к другу (толщиной изоляции пренебречь). Определить индуктивность L, получившегося соленоида.

- Определить силу тока в цепи через t = 0,01 с после ее размыкания. Сопротивление цепи r = 20 Ом и индуктивность L = 0,1 Гн. Сила тока до размыкания цепи l0  = 50 А.

- По обмотке соленоида индуктивностью L = 0,2 Гн течет ток I = 10 А. Определить энергию W магнитного поля соленоида.

- По двум длинным параллельным проводам, расстояние между которыми d = 6 см, текут одинаковые токи I = 12 А. Определить индукцию В и напряженность Н магнитного поля в точке, удаленной от каждого провода на расстояние r = 6 см, если токи текут: а) в Одинаковом направлении; б) в противоположных направлениях.

- Два бесконечно длинных прямых проводника скрещены под прямым углом. По проводникам текут токи I1 = 80 А и I2 = 60 А. Расстояние между проводниками d = 10 см. Определить индукцию магнитного поля в точке, лежащей на середине общего перпендикуляра к проводникам

- По проводнику, согнутому в виде прямоугольника со сторонами а = 6 см и b = 10 см, течет ток силой I = 20 А. Определить напряженность Н и индукцию В магнитного поля в точке пересечения диагоналей прямоугольника.

- По контуру в виде равностороннего треугольника идет ток силой I = 40 А. Сторона треугольника а = 30 см. Определить магнитную индукцию В в точке пересечения высот.

- Ток силой I = 20 А идет по проводнику, согнутому под прямым углом. Найти  напряженность магнитного поля в точке, лежащей на биссектрисе этого угла и отстоящей от вершины угла на расстояние b = 10 см. Считать, что оба конца проводника находятся очень далеко от вершины угла.

- Магнитная стрелка помещена в центре кругового витка, плоскость которого расположена вертикально  и  составляет  угол ϕ=90° с плоскостью магнитного меридиана. Радиус окружности R=10 см. Определить угол, на который повернется магнитная стрелка, если по проводнику пойдет ток силой I = 1,6 А (дать два ответа). Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять равной В = 20 мкТл.

- По проводнику, изогнутому в виде окружности, течет ток. Напряженность магнитного поля в центре окружности H = 20 А/м. Не изменяя силы тока в проводнике, ему придали форму квадрата. Определить напряженность магнитного поля в точке пересечения диагоналей этого квадрата.

- Проволочный виток радиусом R = 20 см расположен в плоскости магнитного меридиана. В центре витка установлена небольшая магнитная стрелка, могущая вращаться вокруг вертикальной оси. На какой угол отклонится стрелка, если по витку пустить ток силой I = 12 А? Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять равной B = 20 мкТл.

- Короткая катушка площадью поперечного сечения S = 150 см2, содержащая N = 200 витков провода, по которому течет ток силой I=4 A, помещена в однородное магнитное поле напряженностью H = 8000 А/м  Найти: 1) магнитный момент pм катушки; 2) вращающий момент M, действующий на катушку со стороны поля, если ось катушки составляет угол φ = 60° с линиями поля.

- Виток диаметром d = 20 см может вращаться около вертикальной оси, совпадающей с одним из диаметров витка. Виток установили в плоскости магнитного меридиана и пустили по нему ток силой I = 10 А. Какой вращающий момент M нужно приложить к витку, чтобы удержать его в начальном положении? Горизонтальную составляющую индукции магнитного поля Земли принять равной В = 20 мкТл.

- Напряженность магнитного поля в центре кругового витка H = 200 А/м. Магнитный момент витка рм = 1 А.м2. Вычислить силу тока I в витке и радиус R витка.

- По двум параллельным проводам длиной l = 2,5 м каждый те-кут одинаковые токи силой I = 1000 А. Расстояние между проводами d= 20 см. Определить силу F взаимодействия проводов.

- По трем параллельным прямым проводам, находящимся на одинаковом расстоянии d = 10 см друг от друга, текут токи одинаковой силы I = 100 А.

В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить силу, действующую на единицу длины каждого провода.

- Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут одинаковые токи силой I = 100 А. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки находится от него на расстоянии, равном ее длине.

- Виток радиусом R = 10 см, по которому течет ток силой I=20 A, свободно установился в однородном магнитном поле напряженностью H = 103 А/м. Виток повернули относительно диаметра на угол φ = 60°. Определить совершенную работу.

- Прямой провод длиной l = 20 см, по которому течет ток силой I=50 A, движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 2 Тл. Какую работу А совершат силы, действующие на провод со стороны поля, переместив его на s = 10 см, если направление перемещения перпендикулярно линиям индукции и длине провода?

- Диск радиусом R = 10 см несет равномерно распределенный по поверхности заряд Q = 0,2 мкКл. Диск равномерно вращается относительно оси, проходящей через его центр и перпендикулярной плоскости диска. Частота вращения n = 20 с-1. Определить: 1) магнитный момент кругового тока, создаваемого диском; 2) отношение магнитного момента к моменту импульса (рм/L,), если масса диска m = 100 г.

- Из тонкой проволоки, масса которой m = 2 г, изготовлена квадратная рамка. Рамка свободно подвешена на неупругой нити и по ней пропущен ток силой I = 6 А. Определить период Т малых колебаний рамки в магнитном поле с индукцией В = 2 мТл.

- Тонкое кольцо радиусом R = 10 см несет заряд Q = 10 нКл. Кольцо равномерно вращается относительно оси, совпадающей с одним из диаметров кольца, с частотой n = 10 с-1. Определить: 1) магнитный момент pм, обусловленный вращением заряженного кольца; 2) отношение магнитного момента к моменту импульса (pм/L), если кольцо имеет массу  m = 20 г.

- Тонкий проводник в виде кольца массой т = 3 г свободно подвешен на неупругой нити в однородном магнитном поле. По кольцу течет ток силой I = 2 А. Период Т малых крутильных колебаний относительно вертикальной оси равен 1,2 с. Найти индукцию В магнитного поля.

- На оси контура с током, магнитный момент которого рм=10−2 А⋅м2, находится другой такой же контур. Магнитный момент второго контура перпендикулярен оси. Вычислить механический момент М, действующий на второй контур. Расстояние между контурами r=50 см. Размеры контуров малы по сравнению с расстоянием между ними.

- Электрон в невозбужденном атоме водорода движется вокруг ядра по окружности радиуса r = 0,53.10-8 см. Вычислить магнитный момент рм эквивалентного кругового тока и механический момент М, действующий на круговой ток, если атом помещен в магнитное поле с индукцией B = 0,1 Тл, направленной параллельно плоскости орбиты электрона.

- Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по круговой орбите некоторого радиуса. Найти отношение магнитного момента рм эквивалентного кругового тока к моменту импульса L орбитального движения электрона. Заряд электрона и его массу считать известными. Указать на чертеже направление векторов рм и L.

- По тонкому стержню длиной l = 20 см равномерно распределен заряд q = 240 нКл. Стержень приведен во вращение с постоянной угловой скоростью ω = 10 рад/с относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его середину. Определить: 1) магнитный момент рм обусловленный  вращением  заряженного стержня; 2) отношение магнитного   момента к моменту  импульса (рм/L), если стержень имеет массу m = 12 г.

- Электрон движется в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции. Определить силу F действующую на электрон со стороны поля, если индукция поля В = 0,1 Тл, а радиус кривизны траектории R = 0,5 см.

- Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле напряженностью H=2,5⋅104А/м. Определить период Т обращения электрона.

- Протон влетел в однородное магнитное поле под углом α = 30°к направлению поля и движется по спирали, радиус которой R = 1,5 см. Индукция магнитного поля B = 0,1 Тл. Найти кинетическую энергию протона.

- Электрон движется в магнитном поле с индукцией В = 1 мТл по окружности радиусом R = 0,5 см. Какова кинетическая энергия Т электрона? Ответ дать в джоулях и электрон-вольтах.

- Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле индукцией B = 0,5 Тл под углом α= 60° к направлению линий индукции. Определить силу Лоренца Fл, если скорость частицы υ = 10 м/с.

- Заряженная частица с энергией T = 1 кэВ движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом R = 1 мм. Определить силу Fл, действующую на частицу со стороны поля.

- Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией B = 0,05 Тл. Определить момент импульса L, которым обладала частица при движении в магнитном поле, если траектория ее представляла дугу окружности радиусом R = 0,2 мм.

- Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус R1 кривизны траектории протона больше радиуса R2 кривизны траектории электрона?

- Однородное электрическое (E = 1000 В/м) и магнитное (H = 1000 А/м) поля совпадают по направлению. Определить нормальное αn и тангенциальное ατ ускорения протока, движущегося в этих полях по направлению силовых линий со скоростью υ = 8.105 м/с. Определить также αn и ατ в момент вхождения протона в поля с той же скоростью, если бы он двигался перпендикулярно силовым линиям.

- Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 9 мТл по винтовой линии, радиус которой R = 1 см и шаг h = 7,8 см. Определить период Т обращения электрона и его скорость υ.

- Альфа-частица, находясь в однородном магнитном поле индукцией B = 1 Тл, движется по окружности. Определить силу I эквивалентного кругового тока, создаваемого движением альфа-частицы.

- Перпендикулярно магнитному полю напряженностью Н=104А/м возбуждено электрическое поле напряженностью Е=1000В/см. Перпендикулярно обоим полям движется, не отклоняясь от прямолинейной траектории, заряженная частица. Определить скорость υ частицы.

- В однородном магнитном поле с индукцией B = 2 Тл движется протон. Траектория его движения представляет собой винтовую линию с радиусом R = 10 см и шагом h = 60 см. Определить кинетическую энергию протона.

- Плоский конденсатор, между пластинами которого создано электрическое поле напряженностью E = 200 В/м, помещен в магнитное поле так, что силовые линии полей взаимно перпендикулярны. Какова должна быть индукция 5 магнитного поля, чтобы электрон с начальной энергией Т = 1 кэВ, влетевший в пространство между пластинами конденсатора перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, не изменил направление скорости?

- Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов U = 104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое (E = 100 В/м) и магнитное (B = 0,1 Тл) поля. Определить отношение заряда частицы к ее массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица не испытывает отклонений от прямолинейной траектории.

- Два иона с одинаковыми зарядами, пройдя одну и ту же ускоряющую разность потенциалов, влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Один ион, масса которого m = 16 а. е. м. описал дугу окружности радиусом R1 = 4 см. Определить массу (в атомных единицах массы) другого иона, который описал дугу окружности радиусом R2 = 4,9 см.

- В средней части соленоида, содержащего n = 10 витков на каждый сантиметр длины, помещен круговой виток диаметром d = 1 см. Плоскость витка расположена под углом φ = 30° к оси соленоида. Определить магнитный поток Φ, пронизывающий виток, если по обмотке соленоида течет ток силой I = 10 А.

- Квадратный контур со стороной а = 20 см, в котором течет ток силой I = 5 А, находится в магнитном поле с индукцией B = 0,5 Тл под углом α = 30° к линиям индукции. Какую работу нужно совершить, чтобы при неизменной силе тока в контуре изменить его форму с квадрата на окружность?

- Плоский контур с током силой I = 10 А свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией. B = 0,1 Тл. Площадь контура S = 100 см2. Поддерживая ток в контуре неизменным, его повернули относительно оси, лежащей в плоскости контура, на угол α = 60°. Определить совершенную при этом работу.

- В однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции расположен плоский контур площадью S = 400 см2. Поддерживая в контуре постоянную силу тока  I = 20 А, его переместили из поля в область пространства, где поле отсутствует. Определить индукцию B магнитного поля, если при перемещении контура была со
вершена работа A = 0,2 Дж.

- На длинный картонный каркас диаметром D = 2 см уложена однослойная обмотка (виток к витку) из проволоки диаметром d = 0,5 мм. Определить магнитный поток Ф, создаваемый таким соленоидом при силе тока I = 4 А.

- Плоский контур площадью S = 10 см2 находится в однородном магнитном поле индукцией B = 0,02 Т. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол φ = 70° с направлением линий индукций.

- Поток магнитной индукции сквозь один виток соленоида Φ=5 мкВб. Длина соленоида l = 25 см. Найти магнитный момент рм соленоида, если его витки плотно прилегают друг к другу.

- Виток, в котором поддерживается постоянная сила тока I=50 A, свободно установился в однородном магнитном поле (В = 0,025 Тл). Диаметр витка d = 20 см. Какую работу А нужно совершить для того, чтобы повернуть виток относительно оси, совпадающей с диаметром, на угол α = π?

- Рамка, содержащая N = 1500 витков площадью S = 50 см2, равномерно вращается с частотой n = 960 об/мин в магнитном поле напряженностью H = 105 А/м. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям напряженности. Определить максимальную ЭДС индукции, возникающую в рамке.

- Проволочный виток радиусом R = 4 см и сопротивлением r = 0,01 Ом находится в однородном магнитном поле (В = 0,2 Тл). Плоскость витка составляет угол φ = 30° с линиями индукции. Какой заряд протечет по витку при выключении магнитного поля?

- В проволочное кольцо, присоединенное к баллистическому гальванометру, вставили прямой магнит. При этом по цепи прошел заряд Q = 10 мкКл. Определить изменение магнитного потока ∆Ф через кольцо, если сопротивление цепи гальванометра r = 30 Ом,

- Рамка из провода сопротивлением r = 0,01 Ом равномерно вращается в однородном магнитном поле (B = 0,05 Тл). Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки S = 100 см2. Определить заряд Q, который протечет через рамку при изменении угла между нормалью к рамке и линиями индукции: 1) от 0 до 30°; 2) от 30 до 60°; 3) от 60 до 90°.

- Рамка площадью S = 200 см2 равномерно вращается с частотой n = 10-1 относительно оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярной линиям индукции однородного магнитного поля (B = 0,2 Тл). Определить среднее значение ЭДС индукции за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения.

- Тонкий медный проводник массой m = 1 г согнут в виде квадрата и концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное поле (B = 0,1 Тл) так, что его плоскость перпендикулярна линиям поля. Определить заряд Q, который протечет по проводнику, если квадрат, потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию.

- В однородном магнитном поле  напряженностью Н = 2000 А/м, равномерно с частотой n = 10-1  вращается стержень длиной l = 20 см так, что плоскость его вращения перпендикулярна линиям напряженности, а ось вращения проходит через один из его концов. Определить индуцируемую на концах стержня разность потенциалов.

- В однородном магнитном поле индукцией B = 0,4 Тл вращается с частотой n = 16 об/с стержень длиной l = 10 см. Ось вращения параллельна линиям индукции и проходит через один из концов стержня, перпендикулярно к его оси. Определить разность потенциалов на концах стержня.

- На картонный каркас длиной l = 0,6 м и диаметром D = 2 см намотан в один слой провод диаметром d = 0,4 мм так, что витки плотно прилегают друг к другу. Вычислить индуктивность L получившегося соленоида.

- Индуктивность L соленоида, намотанного в один слой на немагнитный каркас, равна 0,2 мГн. Длина соленоида l = 0,5 м, диаметр D = 1 см. Определить число витков n, приходящихся на единицу длины соленоида.

- Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет N = 750 витков и индуктивность L1 = 25 мГн. Чтобы увеличить индуктивность катушки до L2 = 36 мГн, обмотку катушки сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки осталась прежней. Сколько витков оказалось в катушке после перемотки?

- На железный полностью размагниченный сердечник диаметром D = 3 см и длиной l = 60 см намотано в один слой N = 1200 витков провода. Вычислить индуктивность получившегося соленоида при силе тока I = 0,5 А (рис. 28).

- Обмотка  соленоида с железным   сердечником   содержит N = 500 витков. Длина сердечника l = 50 см. Как и во сколько раз изменится индуктивность L соленоида, если сила тока, протекающего по обмотке, возрастет от I1 = 0,1 А до I2 = 1 А (рис. 28)?

- Соленоид имеет стальной полностью размагниченный сердечник объемом V = 200 см3. Напряженность Н магнитного поля соленоида при силе тока I = 0,5 А равна 700 А/м. Определить индуктивность L соленоида (рис. 28).

Рис. 28

- Соленоид содержит N = 800 витков. При силе тока I = 6 А магнитный поток Ф = 30 мкВб. Определить индуктивность L соленоида.

- Соленоид сечением S = 6 см 2 содержит N = 1500 витков. Индукция В магнитного поля внутри соленоида при силе тока I = 4 А равна 0,08 Тл. Определить индуктивность L соленоида.

- Источник тока замкнули на катушку сопротивлением r = 20 Ом и индуктивностью L = 0,4 Гн. Через сколько времени сила тока в цепи достигнет 95% максимального значения?

- По замкнутой цепи с сопротивлением r = 23 Ом течет ток. Через 10 мс после размыкания цепи сила тока в ней уменьшилась в 10 раз. Определить индуктивность цепи.

- Источник тока замкнули на катушку сопротивлением r=10 Ом. По истечении времени t = 0,23 с сила тока I замыкания достигла 0,9 предельного значения. Определить индуктивность катушки.

- Соленоид содержит N = 600 витков. Сечение сердечника (из немагнитного материала) S = 8 см2. По обмотке течет ток, создающий поле с индукцией В = 5 мТл. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции, которая возникает на за-жимах соленоида, если ток уменьшается практически до нуля за время  ∆t =  0,6 мс.

- В электрической цепи, содержащей сопротивление r = 10 Ом и индуктивность L = 0,05 Гн, течет ток силой I = 60 А. Определить силу тока в цепи через ∆t = 0,6 мс после ее размыкания.

- Цепь состоит из катушки индуктивностью L = 1 Гн и источника тока. Источник тока можно отключать, не разрывая цепь. Время, по истечении которого сила тока уменьшится до 0,001 первоначального значения, равно t = 0,69 с. Определить сопротивление катушки.

- По катушке индуктивностью L = 5 мкГн течет ток силой I=3 A. При выключении тока он изменяется практически до нуля за время ∆t = 8 мс. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре.

- Силу тока в катушке равномерно увеличивают при помощи реостата на  ∆I = 0,5 А в секунду. Найти среднее значение ЭДС самоиндукции, если индуктивность катушки L = 2 мГн.

- Обмотка соленоида содержит n = 10 витков на каждый сантиметр длины. При какой силе тока объемная плотность энергии магнитного поля будет равна 1 Дж/м3? Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Соленоид имеет длину l = 1 мм сечение S = 20 см2. При некоторой силе тока, протекающего по обмотке, в соленоиде создается магнитный поток Ф = 80 мкВб. Чему равна энергия W магнитного поля соленоида? Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Обмотка тороида имеет n = 8 витков на каждый сантиметр длины (по средней линии тороида). Вычислить объемную плотность энергии ω магнитного поля при силе тока I = 20 А. Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Магнитный поток Ф соленоида сечением S = 10 см 2 равен 10 мкВб. Определить объемную плотность ω энергии магнитного поля соленоида. Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Тороид диаметром (по средней линии) D = 40 см и площадью сечения S = 10 см2 содержит N = 1200 витков. Вычислить энергию магнитного поля тороида при силе тока I = 10 А. Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Соленоид содержит N = 800 витков. При силе тока I = 1 А магнитный поток Ф = 0,1 мВб. Определить энергию W магнитного поля соленоида. Сердечник выполнен из немагнитного материала, и магнитное поле во всем объеме однородно.

- Определить плотность ω энергии магнитного поля в центре кольцевого проводника, имеющего радиус R = 25 см и содержащего N = 100 витков. Сила тока в проводнике I = 2 А.

- При какой силе тока в прямолинейном бесконечно длинном проводнике плотность энергии ω магнитного поля на расстоянии r=1 см от проводника равна 0,1 Дж/м3?